启东汇通镀饰有限公司

环境风险评估报告

启东汇通镀饰有限公司

二〇一五年五月

目  录

1 前言	3

2.总则	5

2.1编制原则	5

2.2编制依据	5

2.3企业突发环境事件风险评估程序	8

3.环境风险评价	9

3.1企业基本信息	9

3.2企业周边环境风险受体情况	15

3.3涉及环境风险物质情况	16

3.4安全生产管理	17

3.5现有环境风险防控与应急措施情况	17

4突发环境事件及其后果分析	19

4.1突发环境事件情景分析	19

4.2突发环境事件情景源强分析	22

4.3突发环境事件危害后果分析	26

4.4释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施	32

5现有环境风险防控和应急措施差距分析	37

6完善环境风险防控和应急措施的实施计划	39

7企业突发环境事件风险等级	40

7.1环境风险物质数量与重大危险源辨识	40

7.2生产工艺与环境风险控制水平（M）	40

7.2环境风险受体敏感性（E）	41

7.3级别表征	42

8 结论	43

# 1 前言

2011年10月，发布了《国务院关于全面加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号），明确提出了“有效防范环境风险和妥善处理突发环境事件，完善以预防为主的环境风险管理制度，严格落实企业环境安全主体责任”2011年12月国务院印发《国务院环境保护“十二五”规划》，提出了“推进环境风险全过程管理，开展环境风险调查与评估”。 环保部于2014年4月3日出台了根据《关于印发〈企业突发环境事件风险评估指南（试行）〉的通知》（环办〔2014〕34号）。

根据《江苏省生态文明建设规划（2013-2022）》（苏政法〔2013〕86号）、《关于深入推进生态文明建设工程率先建成全国生态文明建设示范区的意见）》（苏发〔2013〕11号）、《关于印发江苏省重点环境风险企业整治与防控方案的通知》（苏环委办〔2013〕9号）和《关于开展江苏省重点环境风险企业环境安全达标建设工作的通知）》（苏环办〔2013〕321号）等文件精神，江苏省在全省范围内正在组织重点环境风险企业开展环境安全达标建设工作。

为保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事情风险评估行为，为企业提高环境风险防控能力提供切实指导，编制了《启东汇通镀饰有限公司突发环境事件风险评估报告》。通过开展突发环境事件风险评估，可以掌握自身环境风险状况，明确环境风险防控措施，为后期的企业环境风险监管奠定基础，最终达到大幅度降低突发环境事件发生的目标。

# 2.总则

## 2.1编制原则

按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

环境风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

## 2.2编制依据

### 2.2.1 法律、法规、规章

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1起施行）；

2、《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6.1起施行）；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2000.9.1起施行）；

4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005.4.1起施行）；

5、《中华人民共和国安全生产法》（2014.12.1起施行）；

6、《中华人民共和国消防法》（2009.5.1起施行）

7、《中华人民共和国突发事件应对法》（2007.11.1起施行）；

8、《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

9、《突发环境事件应急预案管理办法》（环发〔2010〕113号）；

10、《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发〔2006〕24号）；

11、《危险化学品环境管理登记办法》（环境保护部令第22号）；

12、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）；

13、；《关于深入推进环境应急预案规范化管理工作的通知》（苏环办〔2012〕221号）；

14、《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（苏政发〔2012〕153号）；

15、《关于印发〈企业突发环境事件风险评估指南（试行）〉的通知》（环办〔2014〕34号）；

16、《江苏省政府关于推进环境保护工作的若干政策措施》(苏政发[2006]92号)，江苏省人民政府办公厅 2006年 7月20日；

17、《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》，省政府[1993]第 38号令）；

18、《江苏省危险废物管理暂行办法》（1997年 11月 27日，省政府第 123号令发布施行）；

19、《国务院办公厅转发安全监管总局等部门关于加强企业应急管理工作意见的通知》（国办发〔2007〕13号)；

20、《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号）；

21、《省政府办公厅关于切实加强基层应急队伍建设的意见》（苏政办发〔2010〕3号；

22、《江苏省沿江开发总体规划》；江苏省人民政府，2004年4月；

23、《关于印发〈企业突发环境事件风险评估指南（试行）〉的通知》（环办〔2014〕34号）。

24、《江苏省地表水（环境）功能区划》，江苏省人民政府，苏政复[2003]29号文。

### 2.2.2 标准、技术规范

1、《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）；

2、《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）；

3、《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

4、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

5、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

6、《企业环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）；

7、《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（试行）企事业单位版》（苏环办[2009]161号）；

8、《危险化学品名录》（国家安全生产监督管理局公告2015第5号）；

9、《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）；

10、《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）；

11、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；

12、《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

13、《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）。

## 2.3企业突发环境事件风险评估程序

企业基本情况调查与分析

Q＜1

计算涉及附录B环境风险物质数量与临界量比值（Q）

Q≥1

生产工艺与风险控制水平（M）

环境风险物质数量与临界量比值（Q）

环境风险受体

敏感性（E）

企业突发环境事件风险等级评估矩阵

一般环境风险

较大环境风险

重大环境风险

图2.3-1  企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

# 3.环境风险评价

## 3.1企业基本信息

3.1.1企业简介

启东汇通镀饰有限公司位于江苏省启东经济开发区中心区电镀中心，公司占地面积约33333.3m2，职工定员500人，主要为开发区内的企业配套加工五金冲件、防震配件、橡胶制件、木制件、EPE防尘套等产品的表面处理，公司无镀金、镀银工序，工艺镀种均为无氰电镀。

3.1.2自然环境概况

1、地理位置及地形、地质、地貌

启东市位于东经121°25′40″～121°54′30″，北纬31°41′06″～32°06′19″，地处苏北平原的东南犄角之端，位于长江与沿海T型结构主轴线的结合部。南部为长江入海口北支，东、北为黄海，西与海门市毗邻。三面环水，形如半岛，历来是江海门户，战略要地，是长江三角洲重要经济区之一。江苏省启东经济开发区由中心区和滨海工业集中区两个园区组成，其中中心区位于启东市汇龙镇西侧，长江之北。

启东平原为长江三角洲平原的一部分，地形平坦，地表无基岩出露，均为第四纪松散堆积物。这一地区在远古时代是大陆附近的陆棚，水下部分由河流冲击物和海相堆积物混合组成，水上部分主要是河床及河漫滩冲击物——砂、轻亚粘土、亚粘土、粘土和淤泥。经钻探揭示，在380～400m疏松沉积岩层下埋藏着坚硬的基岩。

启东市域内地势平坦，属沿海低平地区。而微域地形略有起伏，从西向北东南微倾，倒岸河为南北地貌的自然分野，河南高程（吴淞标高）3.6～4.6m，河北高程为5.1～6.1m，倾斜度南北约1/30000m，东西倾斜度为1/43500m。全境分为通东、沿海、沿江、内圩4个平原区；境内河沟纵横，水域面积占土地总面积20.75%。

2、气象

启东属于亚热带海洋性气候区，季风影响显著，冬冷夏热，春暖秋凉，四季分明，气候湿润，光照充足，雨量充沛，无霜期长。但因地处中纬度沿海，受冷暖气流影响，气候变化多，灾害性气候频繁，春季常遇阴雨；夏季多发台风、暴雨，间有伏旱、高温、秋雨，局部地区还出现龙卷风和冰雹；冬季时有强寒潮侵袭。

日照：日照充足。年平均日照时数为2063.7小时，日平均日照为5.5小时，夏季（7、8月）日照可长达7～8小时。

3、水文、水系

启东境内地势平坦，沟河纵横，属沿海低平地区。属长江水系,流域闭合,沿江沿海口由闸门控制,可进一步分为:引江内河水系、南部入江（港）及引河水系、中部入海水系、北部入海水系。境域内一、二、三级河水域面积3.954万亩，占水域总面积的11.3%。全市共有干、支河道70多条（段），总长约853.9km。常年地下水位1.2～1.6m。开发区内的主要河流为南引河、头兴港和三星河。公司周边水系概况见图2-9。

南引河位于启东市南部沿江地区，西起灯杆港，东至海防农场进水闸，全长47.8km。该河东西向流动把各渡口河道与闸河相沟通，解决了南部地区的引排和通航问题。该河设计河口宽22～44m，现有河口宽21.5～39m，正常水位2.8m。

头兴港是启东市市区主要饮用水源。南起头兴港闸，北至蒿枝港，全长27.6km，河底高程0.5m，底宽7m，边坡1∶1.8。纵穿通启运河，是启东市中部纵向主要河流。内外航线四通八达，为七级航道，具有排涝、蓄淡、航运综合功能。头兴港河在入江口设有控制水闸，水闸常年大部分时间关闭，只有当内河水位高于长江水位时，闸开启，头兴港河内的船只在闸开启时通往长江。

三星河南起江堤，北至大洪头止，全长7.41km。底高程1～1.5m，底宽3m，面宽15.8～17m，边坡1∶2，正常水位2.8m。新辟南引河从中部穿过，南北两河段出水均为南引河。该小河主要用作农田灌溉、蓄水、排洪。

启东饮用水源区：市区饮用水源是头兴港，集镇取水口大多就近分布在镇周边，涉及三和港、通启运河、通吕运河。

3.1.3企业基本工程概况

1、主体工程及产品方案

启东汇通镀饰有限公司主体工程及产品方案见表3.1-1。

表3.1-1  公司产品方案

| 产品类型 | 工程名称 | 产品名称及规格 | 设计能力 | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镀锌 | 镀锌车间 | 镀锌部件 | 5条生产线共7000t/a | 6000h/a |
|  |  | 镀黑锌部件 | 2条生产线共1000t/a |  |
| 镀铜镍铬 | 镀铜镍铬车间 | 镀镍部件 | 5条生产线共2000t/a |  |

2、公用及辅助工程

启东汇通镀饰有限公司公用及辅助工程见表3.1-2。

表3.1-2    公用及辅助工程

| 建设名称 |  | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贮运 工程 | 仓库 | 412.5m2 | 其中原辅材料库250m2，成品库125m2， 危险品库12.5m2，贵重物品库25m2 |
|  | 运输 | / | 主要运输方式为公路，运输工具为汽车。本项目电镀液、碱洗液、各种酸等由于年用量少，采用密闭桶装容器贮存 |
| 公用 工程 | 给水 | 271821t/a (其中新鲜水123000t/a， 回用水148821t/a) | 生产及生活用水由市政管网供给； 去离子水由本厂去离子水装置提供。 |
|  | 排水 | 95463.501t/a (其中生产废水78183.501t/a) | 清污分流、雨污分流 |
|  | 配电房 | 160万kw/h | 市政供电 |
|  | 蒸汽 | 6000t/a | 启东经济开发区集中供热工程供给 |
|  | 绿化 | 2000m2 | 6% |
| ,环保 工程 | 废气处理 | -- | 新建5个废气处理塔 |
|  | 废水处理 | 1000t/d（规划2000t/d） | 新建，即电镀中心污水处理厂 |
|  | 固废堆场 | 125m2 | 新建，安全暂存固废 |

### 3.1.4环境功能区划情况

⑴大气

SO2、NO2、TSP、PM10、氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095—1996）二级标准，HCN参照前苏联大气环境标准,HCl、铬酸雾、硫酸雾、氨、甲醛等执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36—79）表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值。具体标准值见表3.1—3。

表3.1-3 环境空气质量标准

| 污染物 | 浓度限值(mg/Nm3) |  |  | 依 据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均（一次） | 日平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 0.50 | 0.15 | 0.06 | 《环境空气质量标准》 （GB3095－1996）二级 |
| NO2 | 0.24 | 0.12 | 0.08 |  |
| TSP | / | 0.30 | 0.20 |  |
| PM10 | / | 0.15 | 0.1 |  |
| 氟化物 | 20μg/m3 | 7μg/m3 | / |  |
| 氨 | 0.2 | / | / | 《工业企业设计卫生标准》 (TJ36—79) |
| 甲醛 | 0.05 | / | / |  |
| HCl | 0.05 | 0.015 | / |  |
| H2SO4 | 0.3 | 0.1 | / |  |
| 铬酸雾 | 0.005 | / | / |  |
| HCN | / | 0.01 | / | 前苏联大气环境标准 |

⑵地表水

根据水体功能的要求，长江执行《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅲ类标准，具体见表3.1-4。

表3.1-4   地表水环境质量标准（mg/L，pH除外）

| 污染物名称 | 标准值（mg／L） | 依据 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838—2002）Ⅲ类 |
| DO | 5 |  |
| COD | 20 |  |
| SS | 30 |  |
| 高锰酸盐指数 | 6 |  |
| BOD5 | 4 |  |
| 氨氮 | 1.0 |  |
| 总磷 | 0.2 |  |
| 氰化物 | 0.2 |  |
| 铜 | 1.0 |  |
| 镍 | 0.02 |  |
| 锌 | 1.0 |  |
| 铬(六价) | 0.05 |  |

注：*SS为执行水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL—94）四级。

⑶地下水

地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准，具体标准值见表3.1-5。

表3.1-5  地下水质量标准（mg/L，pH除外）

| 项目 | pH | Cu | Ni | Zn | Cr | 硝酸盐 | 硫酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 6.5～8.5 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤20 | ≤250 |

⑷噪声

噪声质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096—2008），其中西、北两侧厂界执行4类标准外，其余各侧均匀执行3类标准；夜间突发噪声最大值不超过标准值15dB（A）。具体标准值见表3.1-6。

表3.1-6 城市区域环境噪声标准（dB（A））

| 类别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| （GB3096—2008）3类 | 65 | 55 |
| （GB3096—2008）4类 | 70 | 55 |

⑸土壤、底泥

土壤环境质量执行《土壤环境质量标准》（GB15618—1995）二级标准，具体标准值见表3.1-7。

表3.1-7土壤环境质量标准

| 项目 pH |  | 镍 | 锌 | 铜 |  | 铬 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 农田 | 果园 | 水田 | 旱地 |
| 标准值 | <6.5 | 40 | 200 | 50 | 150 | 250 | 150 |
|  | 6.5～7.5 | 50 | 250 | 100 | 200 | 300 | 200 |
|  | >7.5 | 60 | 300 | 100 | 200 | 350 | 250 |

## 3.2企业周边环境风险受体情况

环境风险受体分为大气环境风险受体、土壤环境风险受体和水环境风险受体。其中，大气风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等，按人口数量进行指标量化；土壤环境风险受体主要为企业周边的基本农田保护区、居住商用地等区域；水环境风险受体主要包括饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分。启东汇通镀饰有限公司未构成重大危险源。风险评价范围为厂界周围不低于3km范围。企业周边环境风险受体分布图见表3.2-1。

表3.2-1  主要环境保护目标

| 环境要素 | 环境保护 对象名称 | 方位 | 距离 | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 大洪村 | N | 约1000m | 约800户2400人 | 《环境空气质量标准》 二级标准 |
|  | 新村 | S | 约300m | 约200户600人 |  |
|  | 启东 高级中学 | NEN | 约1390m | 约2000人 |  |
|  | 瑞章村 | SES | 约540m | 约490户1400人 |  |
|  | 惠丰镇 | SES | 约1100m | 约900户2700人 |  |
| 水环境 | 长江 | N | 约7800m |  | 《地表水环境质量标准》 Ⅲ类标准 |
|  | 头兴港 | 头兴港取水口上游 2000m至下游200m 及头兴港开发区段 |  | 取水规模10万m3/d |  |

## 3.3涉及环境风险物质情况

公司风险物质年耗量及储存方式见表3.3-1～2。

表3.3-2   风险物质年耗量及储存方式

| 类别 | 名称 | 重要组分、规格、指标 | 物态 | 年耗量 （t/a） | 储存方式 | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 锌板 | >99.95％ | 固 | 151.8 | / | 国内、汽运 |
|  | 电解铜 | >99.95％ | 固 | 24 | / |  |
|  | 磷铜板 | 含磷0.3％ | 固 | 71.24 | / |  |
|  | 镍板 | >99.95％ | 固 | 34 | / |  |
|  | 氯化钾 | -- | 固 | 41.76 | 袋装 |  |
|  | 氯化锌 | -- | 固 | 16.32 | 袋装 |  |
|  | 硼酸 | 99％ | 固 | 4.84 | 袋装 |  |
|  | 硫酸铜 | -- | 固 | 1.5 | 袋装 |  |
|  | 氢氧化钾 | 98％ | 固 | 8.16 | 袋装 |  |
|  | 硫酸镍 | 22.3％ | 固 | 4.24 | 袋装 |  |
|  | 氯化镍 | 20％ | 固 | 0.84 | 袋装 |  |
|  | 铬酐 | 52％ | 固 | 33.68 | 袋装 |  |
| 辅料 | 除油液 | 氢氧化钠30g/L、碳酸钠25g/L、磷酸钠40g/L、乳化剂5g/L、水900g/L | 液 | 191.95 | 桶装 | 自配 |
|  | 钝化液 | 铬酐5g/L、硫酸5g/L、水990g/L | 液 | 324 | 桶装 |  |
|  | 盐酸 | 31％ | 液 | 330.02 | 桶装 | 国产汽运 |
|  | 光亮剂 | 主要成份为：含硫的烷基或苯基磺酸盐类 | 固 | 3.6 | 桶装 |  |
|  | 酸雾抑制剂 | 缓蚀剂、表面活性剂等 | 固 | 3.2 | 桶装 |  |
|  | 硫酸 | 98％ | 液 | 0.88 | 桶装 |  |
|  | 硝酸 | 60％ | 液 | 1.068 | 桶装 |  |
| 新鲜水 | 工艺用 去离子水 | 电镀车间 |  | 12507.4 |  | 本厂纯水站管道 |
| 电 |  | 380V/220V |  | 1600万kWh |  | 供电局 |
| 气 |  | 0.05MPa |  | 20万Nm3 |  | 空压站 |

## 3.4安全生产管理

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》附录A中表4，项目安全生产管理情况见表3.4-1

表3.4-1  企业安全生产管理情况

| 评估指标 | 评估依据 | 公司情况 |
| --- | --- | --- |
| 消防验收 | 消防验收意见为合格，且最近一次消防检验合格 | 已经取得初步的消防验收意见 |
|  | 消防验收意见为不合格，且最近一次消防检验不合格 |  |
| 安全生产许可 | 非危险化学品生产企业，或危险化学品生产企业取得安全生产许可 | 该企业取得安全生产许可， |
|  | 危险化学品生产企业未取得安全生产许可 |  |
| 危险化学品安全评价 | 开展危险化学品安全评价；通过安全设施竣工验收，或无要求 | 已开展危险化学品安全评价；且已通过安全设施竣工验收 |
|  | 未开展危险化学品安全评价，或未通过安全设施竣工验收 |  |
| 危险化学品重大危险源备案 | 无重大危险源，或所有危险化学品重大危险源均已备案 | 危险化学品重大危险源备案 |
|  | 有危险化学品重大危险源未备案 |  |

## 3.5现有环境风险防控与应急措施情况

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》附录A中表5，企业环境风险防控与应急措施情况见表3.5-1。

表3.5-1  企业环境风险防控与应急措施情况

| 评估指标 | 评估依据 | 启东汇通镀饰有限公司落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 截流措施 | 1)各个环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范；且 2)装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 3)前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 各个环境风险单元均设防渗漏、防腐蚀、防流失措施，设有符合设计规范的防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等）；正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故池、污水处理系统的阀门打开；前述措施日常管理及维护良好，设有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。符合要求。 |
| 事故排水收集措施 | 1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量；且 2)事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 3)设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。 | 符合要求。公司设置500m3的事故池；事故池收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量。 |
| 雨排水系统防 控措施 | 厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； ③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 公司排水实行清污分流、雨污分流，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； |
| 生产废水处理系统防控措施 | 1）无生产废水产生或外排；或 2）有废水产生或外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统；且 ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理；且 ③如企业受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 符合要求，公司自建污水处理设施，重金属废水须经中心污水处理设施处理达标后排放。 |

# 4突发环境事件及其后果分析

## 4.1突发环境事件情景分析

### 4.1.1事故统计

根据国家安全生产监督管理局统计，2004年全国共发生各类事故803571起，死亡136755人，其中：危险化学品伤亡事故193起，死亡291人。

1、事故类型

我国化工企业十多万家，生产化工产品五万多种，其中相当一部分是危险化学品。危险化学品在生产、经营、储存、运输、使用过程中，存在着火灾、爆炸、中毒等重大事故的危险性。

据统计，我国化工系统601次事故中，储运系统的事故比例占27.8%；在化工行业储运系统中发生的1563例较大事故中，火灾爆炸事故约30%，其次是设备事故（14.6%）、人为事故（7.4%）、自然灾害事故（3.6%）、其它事故（0.9%）。其中，在火灾爆炸事故中，明火违章占66%，其次是电气设备事故（13%）、静电事故（8%）、雷击事故（4%）、其它事故（9%）。

另据国内有关资料和国外相关报导，对世界化工企业近30年的100起特大事故进行统计和分类，结果列于表4.1-1。

表4.1-1  100起特大事故发生原因分布

| 事故分类 | 事故次数 | 所占比例，% | 排序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作失误 | 15 | 15.6 | 3 |
| 泵设备故障 | 18 | 18.2 | 2 |
| 阀门管线泄漏 | 34 | 35.1 | 1 |
| 雷击自然灾害 | 8 | 8.2 | 6 |
| 仪表电器失灵 | 12 | 12.4 | 4 |
| 突发反应失控 | 10 | 10.4 | 5 |

统计数据表明，阀门管线泄漏占35.1%，其次是设备故障占18.2%，然后操作失误占15.6%。由此可知，阀门管线泄漏引发事故的可能性最大。另从100起特大事故的产生装置来看，化工装置的罐区事故发生比例高达16.8%。

同时据调查，世界上95个国家近25年登记的化学事故中，液体化学品事故占46.8%，液化气事故占26.6%，气体事故占18.8%，固体事故占8.2%；在事故来源中工艺过程事故占33.0%，贮存事故占23.1%，运输过程占34.2%；从事故原因来看，机械故障事故占34.2%，人为因素占22.8%。

2、事故起因

一起危险化学品事故的发生，其原因往往是复杂的，事故原因可分为管理原因、人的失误（包括违章行为）、设备设施的缺陷以及环境方面的原因（地形、人群、天气状况）等。事故发生后，化学品泄漏是直接后果，相继可引发火灾爆炸等其它环境事故。

日本对化工企业灾害事故统计的768起事故中，由泄漏引起的多达332起，占事故总数的42%，产生泄漏的部位最多的是配管，包括阀门和法兰，约137起，占泄漏总数的41%。

据有关部门统计，在1950至1990年的40年间，我国化工行业发生的事故，经济损失在10万元以上的共有204起，其中经济损失超过100万元的占7起。事故原因及所占比例列于表4.1-2。

表4.1-2  国内40年间发生的事故原因及比例

| 事故原因 | 所占比例，% | 排序 |
| --- | --- | --- |
| 违章动火或用火措施不当 | 40 | 1 |
| 错误操作 | 25 | 2 |
| 雷击、静电及电气引发火灾爆炸 | 15.1 | 3 |
| 设备损害、腐蚀 | 9.2 | 5 |
| 仪表失灵等 | 10.3 | 4 |

由表4.1-2可知，违章动火或用火措施不当及错误操作等人为因素导致的事故占事故比例的65%。从发展趋势看，自上世纪90年代以来，随着防治灾害技术水平的提高，影响较大的灾害性事故发生频率有所降低。

参照类比调查资料，易发生泄漏的事故原因统计结果见表4.1-3。

表4.1-3  易发事故设备及统计分析表

| 序号 | 设备名称 | 事故原因 | 事故发生统计结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截止阀 | 截止阀损坏 | 42% |
| 2 | 管 线 | 管线腐蚀 | 30% |
| 3 | 弯 头 | 弯头损坏 | 25% |
| 4 | 贮 槽 | ①操作不当，负压失控 ②过滤器清洗不及时，造成堵塞 | 据调查，约三年发生两次 |
| 5 | 高位槽 | 阀门忘关 | 约10年发生一次 |
| 6 | 其 它 |  | 3% |

由上表可知，阀门和管线是发生事故的多发部位。

### 4.1.2所有可能发生突发环境事件情景

公司可能引发或次生突发环境事件情景见表4.1-4。

表4.1-4  企业可能引发或次生突发环境事件情景一览表

| 事故 | 事故后果 |
| --- | --- |
| 火灾、爆炸、泄漏 | 物料跑损、停产、设备受损、财产损失及人员中毒、伤亡等 |
| 环境风险防控设施失灵或非正常操作（如雨水阀门不能正常关闭，化工行业火炬意外灭火） | 财产损失及人员中毒、伤亡等 |
| 非正常工况（如开、停车等） | 污染环境，人员中毒、伤亡等 |
| 污染治理设施非正常运行 | 污染环境，人员中毒等 |
| 违法排污 | 污染环境同时引起人、畜中毒伤亡等 |
| 停电、断水、停气等 | 停产、设备受损、财产损失及人员中毒、伤亡等 |
| 通讯或运输系统故障 | 停产或人员中毒等 |
| 各种自然灾害、极端天气或不利气象条件 | 停产，厂房倒塌，设备、设施损坏，人员伤亡、污染环境。 |

通过对启东汇通镀饰有限公司生产项目生产过程及所涉及物料危险特性的分析，项目在运行过程中存在火灾、爆炸、中毒（窒息）等危险、有害因素。可能发生的事故类型有：火灾、爆炸事故、中毒事故等危害。

## 4.2突发环境事件情景源强分析

### 4.2.1突发环境风险因子识别

（1）企业相关风险物质的理化性质见表4.2-1。

表4.2-1   启东汇通镀饰有限公司涉及物料的危险、有害性一览表

| 名称及分子式 | 理化特性 | 燃烧爆炸危险性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫 酸 （H2SO4） | 无色透明的油状液体，无臭。熔点10.5℃，沸点330℃，比重1.83。蒸汽压133.32Pa (145.8℃)。与水混溶。 | 与易燃物和有机物接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。具有强腐蚀性。 | 属中等毒类。LD50：2140mg/Kg（大鼠经口）。对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和和作用。 |
| 盐 酸 (HCl) | 无色或微黄色。溶点-114.8℃。蒸气压30.66KPa（21℃）。比重约1.2，易挥发。与水混溶，溶于碱液。 | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 | LD50：900mg/Kg（兔经口）。高浓度盐酸对鼻粘膜和结膜有刺激作用。 |
| 硝 酸 （HNO3） | 无色透明发烟液体，有酸味。熔点-42℃（无水），沸点86℃（无水）。蒸气压4.4KPa（20℃）。溶于水、乙醚。 | 具有强氧化性、强腐蚀性。与易燃物和有机物接触发生剧烈反应，甚至引起燃烧。与碱金属能发生剧烈反应。 | 其蒸气有刺激性，能引起粘膜和上呼吸道的刺激症状。长期接触可引起牙齿酸蚀症，皮肤接触引起灼伤。 |
| 铬 酸 (H2CrO4) | 桔红色液体。相对密度2.7。 | 有腐蚀性。强氧化剂。接触有机物有引起燃烧危险。 | 对眼睛、皮肤和粘膜具腐蚀性，可造成严重灼伤。六价铬化合物属致癌物。 |
| 氢氧化钠 （NaOH） | 白色不透明固体，易潮解。熔点318.4℃，沸点1390℃，比重为2.12。易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 | 本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应，并放热。具有强腐蚀性。 | 燃烧可能产生有害的毒性烟雾。有强烈刺激和腐蚀性。 |
| 硫酸镍 (NiSO4·6H2O) | 绿色结晶。相对密度2.07。沸点：840℃。易溶于水，溶于乙醇，微溶于酸、氨水。 | 受高热分解产生有毒的硫化物烟气。 | 吸入后对呼吸道有刺激性。镍及其盐类为确认有职业性致癌物。 |
| 氯化镍 (NiCl2·6H2O) | 绿色片状结晶，有潮解性。相对密度1.921。易溶于水、醇。 | 与钾发生剧烈反应。受高热分解，放出有毒的烟气。 | LD50：175mg/Kg(大鼠经口)。镍化合物属致癌物。 |
| 硼 酸 (H3BO3) | 无色微带珍珠光泽的三斜晶体或白色粉末。相对密度：1.44（15℃）。熔点：185℃。沸点：300℃。溶于水，溶于乙醇。 | 受高热分解放出有毒的气体。 | 工业生产中一般无中毒发生。本品易被损伤皮肤吸入引起中毒。 |
| 镍 (Ni) | 银白色坚硬金属。熔点：1453℃。相对密度8.9。沸点：2732℃。不溶于浓硝酸，溶于稀硝酸。 | 其粉体化学活性较高，暴露在空气中会发生氧化反应，甚至自燃。遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。 | 可引起镍皮炎，又称镍“痒疹”。镍及其化合物已被确认有职业性致癌物。 |
| 锌 (Zn) | 浅灰色金属。熔点419.6℃。相对密度：7.13。沸点907℃。溶于酸、碱。变脆点210℃。 | 可燃，自燃温度500℃。具有强还原性。遇酸类、水、卤素和氧化剂等能发生强烈的化学反应，引起燃烧或爆炸。 | 吸入锌在高温下形成的氧化锌烟雾可致金属烟雾热。粉尘对眼有刺激性。 |
| 硫酸铜 (CuSO4·6H2O) | 蓝色三斜晶系结晶。熔点200℃，比重2.28。溶于水，溶于稀乙醇。 | 受高热分解产生有毒的硫化物烟气。 | LD50：300mg/Kg（大鼠经口）。对胃肠道有刺激作用，对眼和皮肤有刺激性。 |
| 铬酐 （CrO3） | 晶体,可溶水，有腐蚀性，熔点196℃，溶于水、硫酸、硝酸 | 氧化剂 | 高毒类，LD5080mg/kg(大鼠经口)致癌物 |

### 4.2.2突发环境风险源项识别

公司使用的危险物质中有具强腐蚀性和强氧化性的物品。事故隐患主要存在于生产运行系统运贮系统和运贮系统。

（1）废气的事故性排放

工艺废气异常排放主要发生在废气处理装置出现故障或设备检修时，此时若未经处理的工艺废气直接排入大气，将造成周围大气环境污染。公司废气事故排放主要为：HCl净化装置及铬酸雾回收净化塔出现故障，有毒有害氯化氢和铬酸雾未经吸收处理排入大气中。

（2）生产装置泄漏，事故性排放

车间电镀槽发生事故，致使槽液泄漏，可能对现场人员造成伤害，发生酸性物质和重金属泄漏，可污染土壤及地下水环境。

（3）硫酸、盐酸等储存设施泄漏

启东汇通镀饰有限公司采用硫酸、盐酸等挥发性物料，由汽车运至厂内有桶装密封暂存。根据同类企业类比调查，不易发生事故。在使用过程或储存时由于操作不慎导致物料泄漏、桶破裂等引起事故，故发生时，可能对现场人员造成伤害，并污染周围水环境。须立即采取地面冲洗，使泄漏物料进行中和池，进行中和处理。

（4）废水处理设施故障

污水处理站故障，该类事故发生时，生产废水未能得到妥善处理而超标排放。若发生事故，致使重金属盐类泄漏，若清理不及时或不彻底，不仅会造成事故附近土壤污染，而且随雨水流失可能造成地表及地下水污染。重金属污染物如镍、铜、锌、铬等进入水体，可在水生生物体内富集，进而会对人类身心健康有较严重的损害。如果污染严重，可直接危害人类健康。

（5）危险固体废物临时储存设施泄漏事故

产生的危险固体废物主要有废电镀液、酸洗废液、废钝化液、水处理污泥等，若发生事故，致使重金属及酸性废物泄漏，若清理不及时或不彻底，不仅会造成事故附近土壤污染，而且随雨水流失可能造成地表及地下水污染。重金属污染物如镍、铜、锌、铬等进入水体，可在水生生物体内富集，进而会对人类身心健康有较严重的损害。如果污染严重，可直接危害人类健康。

（6）废液、危险固体废物运输过程泄漏事故

公路运输是本项目工业废物的主要运输方式，因此汽车的装卸、运输作业是造成废物污染的重要环节。

本项目物料运贮系统由槽车和桶组成，该系统的事故隐患主要是事故性泄漏，其中有运输车因交通事故槽罐破损，危险药品（包括废液）大量溢出而对环境造成污染或人员伤害；药品贮罐和废液贮罐破损造成泄漏造成人员伤害、环境污染和厂房设备腐蚀。

4.2.3环境风险源及风险因子

启东汇通镀饰有限公司风险源和风险因子情况见表4.2-2

表4.2-2  环境风险源和风险因子表

| 名称 | 风险因素 | 风险 类型 | 风险因子 | 对人群或环境危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电镀槽 | 由于操作不当等原因导致的外泄 | 泄漏 | 重金属及酸性物质 | 污染大气、水体及土壤 |
| 废气洗涤塔 | 未达到抑雾效果 | 泄漏 | HCl、铬酸雾 | 污染大气，危害人群 |
| 盐酸、铬酐、氯化镍储存设施 | 容器损坏、泄漏 | 泄漏 | HCl、铬酐、氯化镍 | 污染大气、水体、土壤 |
| 危险废物临时储存设施 | 容器损坏、泄漏 | 泄漏 | 重金属及酸性物质 | 污染水体及土壤 |
| 污水处理站 | 未达到处理效果 |  | 超标废水 | 污染水体 |
| 运输 | 容器损坏、接头泄漏 | 泄漏 | 危险品 | 污染水体、大气，危害人群 |

## 4.3突发环境事件危害后果分析

4.3.1酸性物质泄漏事故影响分析

如各种酸在使用过程或储存时由于操作不慎导致物料泄漏、桶破裂等引起事故，则立即采取地面冲洗，使泄漏物料进行中和池，进行中和处理。由于启东汇通镀饰有限公司盐酸、硫酸和硝酸储存量较小，且公司周围200m 内无村庄等敏感点。因此，盐酸外泄对周围敏感点的影响很小，主要影响目标为厂内及周围其余的工作人员。

4.3.2电镀槽液泄漏事故影响分析

若镀槽中的电镀槽液泄漏，其泄漏物质中酸性物质和重金属浓度较高，超标严重，会造成周围水体和土壤的严重污染。公司库房及电镀车间四周建设了集水沟（防腐防渗处理）并设置了500m3的事故池，事故发生后，泄漏的电镀液可经集水沟排放事故池中暂存，确保事故状态下废水不外排。针对事故池的事故废水，可放入相应的化学药剂作初级处理，尽可能去除污染物；再引入污水处理站处理后达标排放。

4.3.3废气吸收装置事故排放影响分析

（1）废气的事故性排放源强

公司废气事故排放主要有：①HCl净化装置出现故障，HCl未经处理直排排放；②铬酸雾回收净化塔出现故障，有毒有害铬酸雾未经吸收处理排入大气中。事故源强见4-3。

表4-3 电镀车间废气事故排放源强

| 污染 来源 | 污染物成分 | 烟气量 Nm3/h | 产生情况 |  |  | 排放源参数 |  |  | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 t/a | 产生速率 kg/h | 产生浓度 mg/Nm3 | 排放高度m | 烟囱内径 M | 烟气温度 ℃ |  |
| G1 | HCl | 8000 | 13.95 | 2.32 | 290 | 15 | 0.5 | 常温 | 连续 |
| G2 | HCl | 8000 | 3.15 | 0.52 | 65.6 |  |  |  |  |
| G3 | 铬酸雾 | 8000 | 0.02 | 0.003 | 0.42 |  |  |  |  |
| G4 | HCl | 8000 | 4.55 | 0.76 | 94.8 |  |  |  |  |
| G5 | 铬酸雾 | 18000 | 0.09 | 0.015 | 0.83 |  |  |  |  |

（2）预测模式

①当事故性排放T 小于1小时时，可采用《环境影响评价技术导则》HJ/T2.2—93中的大气非正常排放模式预测排放物质在大气中的扩散（应把预测瞬时值转换成1小时浓度来进行评价），事故排放预测因子：HCl、铬酸雾。

t时刻地面任意点（X,Y）的浓度：

Cx,y=QπUσyσz⋅exp−Y22σy2−He22σz2⋅G

G=ΦUt−xσx+Φxσx−1        t≤Tt≻T

ΦS=12πe−t22dt

T为非正常排放时间，σx＝σy，其余符号意义同前。

②当时间T大于1小时时，按前面9.2中的高斯模式计算。

③一般情况下，表3-3列出的5个废气源同时出现事故的概率很小，但为预测最不利的事故状态下对环境的影响程度，假定5个废气源同时出现事故，污染物去除率为0，且排放源在同一位置。

（3）预测结果

利用上述模式计算了事故排放时各污染物一般有风时（3.4m/s）小时平均浓度最大值以及小风（1.0 m/s）时小时平均浓度最大值，分别见表4-4及表4-5。同时，计算了发生事故时关心点日均浓度值和发生事故时关心点位日均浓度预测值及叠加值，分别见表4-6及表4-7。

表4-4 发生事故有风时小时平均最大浓度值Cm及出现距离Xm

| 预测因子 | 稳定度 | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCl | Cm（mg/m3） | 1.0×10-2 | 1.1×10-2 | 1.1×10-2 | 0.14×10-2 |
|  | Xm(m) | 203.3 | 273.9 | 361.9 | 657.7 |
| 铬酸雾 | Cm（mg/m3） | 2.0×10-4 | 2.1×10-4 | 1.9×10-4 | 1.5×10-4 |
|  | Xm(m) | 187.1 | 187.1 | 284.0 | 697.2 |

表4-5 发生事故小风时小时平均最大浓度值Cm及出现距离Xm

| 稳定度 预测因子 |  | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCl | Cm（mg/m3） | 4.5×10-2 | 4.8×10-2 | 4.4×10-2 | 3.8×10-2 |
|  | Xm(m) | 172.9 | 132.1 | 203.3 | 172.9 |
| 铬酸雾 | Cm（mg/m3） | 3.0×10-4 | 3.3×10-4 | 2.8×10-4 | 5.2×10-4 |
|  | Xm(m) | 102.5 | 107.8 | 187.1 | 638.8 |

表4-6  发生事故时关心点日均浓度值(mg/m3)

| 典型日 | 污染物 | 区域最大值 | 项目所在地 | 测点1 | 测点2 | 新村 | 大洪 | 瑞章 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方位、距离 |  |  | - | NE1500 | NE1600 | N 300 | N 1000 | SES 540 |
| Ⅰ | 氯化氢 | 0.027 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 铬酸雾 | 7.4×10-5 | 0 | 1.2×10-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅱ | 氯化氢 | 0.024 | 0.0020 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.0045 | 0 |
|  | 铬酸雾 | 7.4×10-5 | 1.7×10-5 | 0 | 2.6×10-5 | 0 | 2.3×10-5 | 0 |
| Ⅲ | 氯化氢 | 0.020 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.0067 |
|  | 铬酸雾 | 5.2×10-5 | 0 | 2.2×10-5 | 0 | 2.8×10-5 | 0 | 0.4×10-5 |
| Ⅳ | 氯化氢 | 0.028 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.0074 | 0 |
|  | 铬酸雾 | 9.1×10-5 | 0.7×10-5 | 0 | 0 | 0 | 1.4×10-5 | 0 |

表4-7 发生事故时关心点位日均浓度预测值及叠加值(mg/m3)

| 关心点位 因子 |  | 项目所在地 | 测点1 | 测点2 | 新村 | 大洪 | 瑞章 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方位、距离 |  | - | NE1500 | NE1600 | N 300 | N 1000 | SES 540 |
| 氯化氢 | 监测值 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | - | - | - |
|  | 预测值 | 0.0020 | 0.0072 | 0.0079 | 0.0058 | 0.0074 | 0.0067 |
|  | 叠加值 | 0.0060 | 0.0112 | 0.0119 | - | - | - |
|  | 占标准比 | 12％ | 22.4％ | 23.8％ |  |  | - |
| 铬酸雾 | 监测值 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L |  |  | - |
|  | 预测值 | 1.7×10-5 | 2.2×10-5 | 2.6×10-5 | 2.8×10-5 | 2.3×10-5 | 0.4×10-5 |
|  | 叠加值 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | - | - | - |
|  | 占标准比 | - | - | - | - | - | - |

由表可见，当事故发生后，各评价因子小时最大浓度值较小，仍满足评价标准要求，但比正常排放状况对环境的影响显著增加。因此必须采取有效的防范措施，预防事故的发生。因事故排放比正常排放对环境影响显著加大，必须加强管理和检修，确保废气处理设施能正常运转。废气治理设施失效时，应立即停产。

4.3.4泄漏对周围水体的影响分析

泄漏事件除对空气会造成一定影响外，也会对地表水体造成影响。因此，公司在运营时既要充分考虑泄漏对大气的影响，又要特别重视泄漏液体的收集和处理问题，防止因泄漏对周围水体造成二次污染。

由于公司在生产过程中涉及腐蚀性物质，一旦发生火灾、泄漏等事故，在处理过程中，消防或处理水会携带大量有害物质形成严重超标的废水，由于消防用水瞬时量比较大，有毒有害物质含量也较高，任其漫流会导致污水通过排放管道进入厂内的污水处理设施，对污水处理设施造成压力，使废水不能达标回用，污染周围地表水水质。

本公司建设500m3事故水池用来接纳事故状态下的消防处理水或生产废水，以确保事故状态下废水不外排。待事故结束后，事故水池内的废水再逐渐排入污水处理站集中处理。另外，事故池已做好严格的防渗工作，防止废水下渗，从而不会造成对地下水的污染。

4.3.5 危险物料储运环境影响分析

由于车辆运输发生交通事故从而引起危险物料外泄的可能性是存在的。这种事故一旦发生，将会对事故发生地点的空气环境、地表水环境、地下水环境和土壤等产生短期严重影响，如果泄漏量较大，可能会对当地环境产生长期不利影响。由于物料的腐蚀性较强，还有可能对人身生命和财产造成严重损失。公司原辅材料由供货方负责运输，产品由需货方负责运输。原辅材料中的腐蚀性物质设立了单独的药品暂存间，采取了防火源、防热源、防爆晒、防雨淋、防水浸等措施，采用专人单独保管，严格按照审批领用制度管理使用。液碱、盐酸等全部采用槽车运输，运输均采用专用车辆，按照物料的不同化学性质，采用适当的装运措施。一般情况下，在运输途中不会产生物料的散落或泄漏，不会对沿途环境造成不利影响。

### 4.3.6火灾爆炸事故环境影响分析

火灾对周围大气环境的影响主要表现为散发的热辐射。如果热辐射非常高可能引起其它易燃物质起火。此外，热辐射也会使有机体燃烧。燃烧事故一旦发生，将对大气环境及水环境造成一定程度的污染影响。但火灾爆炸事故，将会对厂内及厂界附近人群健康造成一定损害。

在发生火灾爆炸后如果不及时处理，污染物将会扩散到周围较大的范围，引起较大范围内的环境污染。公司贮存区和危险化学品库房的贮存符合《危险化学品管理条例》及《常用化学危险品贮存通则》的要求，因此启东汇通镀饰有限公司存在火灾爆炸事故的几率很小。

## 4.4释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施

环境风险物质扩散主要影响大气、地表水、地下水和土壤。气态物质泄漏直接进入大气，受释放面积、释放时间、物质的饱和蒸汽压以及环境大气的气象条件的影响，影响范围不同；液态物质泄漏后由于温度等因素的影响，部分蒸发作用进入大气中，剩余部分若不及时收集处理，会随着地面径流流入周边河流，通过渗透作用进入土壤，进而影响土壤及地下水环境；固态物质泄漏后若遇到雨水，可如液态物质一样影响土壤和地下水。

4.4.1 管网维护措施

生产的稳定运行与设备管网维护关系密切，应十分重视设备、管网的维护及管理，管道连接点应防止泄漏污染环境空气，废水管道防止污泥沉积，连接点防止漏水。对设备、管网的维护应有专人负责，并制定严格的制度，确保安全生产，减少污染。

4.4.2废水处理设施风险防范措施

⑴设置事故危险品收集装置。如果出现事故排放则会引起严重的重金属污染，最好能防止事故排放，因此必须建立含重金属废水的紧急事故池，事故池容积应不小于一个生产周期产生的废水量；

⑵贮存：如果紧急事故排放池贮存不了事故废水，可利用闲置的贮槽，将事故废水暂时保存其中，针对产生的事故废水污染物，可放入相应的化学药剂作初级处理，尽可能去除污染物；库房及电镀车间四周建设集水沟，危险贮罐破裂入集水沟，引入污水处理站，进行中和后排放；

⑶增加备用设备：以备事故发生时及时更换，同时适当备存药剂，以备事故发生时作应急处理；

⑷事故停产：发生事故时，应停止相关生产，防止事故废水大量排放；

⑸及时抢修：污水处理站出现故障，及时组织人员分析原因，找出事故所在处并及时抢修，以便尽快使废水处理设施正常运行；

⑹及时通报：业主应尽快组织力量进行监测，取得有关数据，并立即报有关部门。

4.4.3 废气处理设施风险防范措施

⑴制定废气处理设施操作规程，责任到专人，负责该设施正常运行和严格控制洗涤液量并备用更换的设备零部件，以便设备出现功能性故障时及时更换，保证设备正常运行，该设备的备用部件不可挪用；

⑵废气治理设施应有标识，并注明注意事项，以防止误操作后造成事故排放；

⑶应安装自动监控设施；

⑷其余措施同废水处理设施风险防范措施的⑷、⑸、⑹。

4.4.4 生产过程风险防范措施

项目使用的原辅材料中的强酸和碱为腐蚀性液体，酸、碱的贮藏要使用耐酸、碱的贮槽，为了保证贮槽损坏时不对环境造成损失，在贮槽下方应设置安全设施，万一贮槽损漏，酸碱流入安全设施中，严防土壤、地下水和河道水体受到酸、碱的污染，并在生产作业地面及污水系统采取防腐防渗措施。

4.4.5 建立处理事故的组织管理制度

⑴明确一旦出现事故时现场主管、现场人员的职责，处理事故的步骤，事故的隔离，事故的上报制度，人员疏散路线等，并组织实际演习；

⑵建立事故安全教育，企业内全体人员应了解事故处理程序和要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法，一旦出现事故，各就各位处理，控制事故影响。

4.4.6仓储事故预防措施

（1）仓库建设应符合《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》、《危险化学品安全管理条例》的规定。按火灾、爆炸危险性及有毒物质危害程度进行设计、施工、使用。加强原料及产品的储存管理，建立防火责任制、门卫管理制度、巡回检查制度、安全操作制度等。

（2）多种不同物化性质的原辅材料应按照其性质、类别分别分库存放，防止因其相互作用发生的火灾、爆炸、泄漏、中毒等事故。

（3）储存区应设立明显的防火标志，周围应有消防通道，配备符合标准的消防器材、防毒面具等安全防护器材、用品。

（4）储存区及生产区所用电气设备、照明灯具、电气线路均应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》，还应设有监测报警装置，将危险控制在安全范围之内。

（5）生产装置及库区有符合安全标准的防雷接地装置。认真执行化工企业安全管理制度，做好仓库消防、安全工作及作业人员的人身防护。

（6）危险化学品的废弃物、包装品应按危险废物控制标准进行管理，从事废物利用经营活动部门必须有环保部门发的许可证，禁止将危险废物提供给无证单位或个人。

（7）危险化学品物质运输时应严格执行有关规定，运输应有相应资质的单位进行运输，其运输应遵守国家的相关规定。

（8）易燃液体物料的储存场所应加强通风，与明火区间距大于30米，使用防爆电器，安装可燃气体报警仪，要有防静电、接地保护措施。

# 5现有环境风险防控和应急措施差距分析

企业现有环境风险防控和应急措施差距分析见表5.1-1。

表5.1-1  企业现有环境风险防控和应急措施差距分析一览表

| 相关风险防控和应急措施 |  | 落实情况 | 差距性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境风险管理制度 | 环境风险防控和应急措施制度是否建立 | 装置、库区周围建设了一级预防控制措施，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染事故 | 现有环境风险防控和应急措施已建立，与标准要求差距较小 |
|  |  | 设置了1个500m3的事故池作为二级预防控制措施，切断污染物与外部的通道，使污染物导入污水处理系统，将污染控制在厂内 |  |
|  |  | 火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联，安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然 |  |
|  | 环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构是否明确 | 启东汇通镀饰有限公司组建了突发环境事件应急中心，并成立了领导小组，车间成立了二级应急指挥机构，生产工段成立了三级应急指挥机构。在应急响应时，根据事件实际情况，成立相应的应急救援队伍。 | 环境风险防控责任人或责任机构已明确 |
|  | 定期巡检和维护责任制度是否落实 | 组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转 | 定期巡检和维护责任制度已落实 |
|  | 环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求是否落实 | 公司设置了1个500m3的事故池作为二级预防控制措施，切断污染物与外部的通道，建设了围堰和导流地沟等事故防范设施，确保事故废水不出厂区。 | 环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求已落实 |
|  | 是否经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训 | 公司应急指挥部负责组织、指导应急预案的培训工作，通过观看应急演练讲座、邀请应急专家授课等形式对应急人员进行应急知识和技能的培训 | 已开展相关培训工作 |
|  | 是否建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行 | 发生突发环境事件后及时进行初报、续报、处理结果报告 | 已建立报告制度 |
| 环境风险防控与应急措施 | 涉及毒性气体的，是否设置毒性气体泄漏紧急处置装置，是否已布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统，是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等，分析每项措施的管理规定、岗位责任落实情况和措施的有效性 | 库区以及车间关键岗位、厂周界附近设检测仪器，一旦危险有机物超过警戒浓度，或者厂内发生一般性火灾或爆炸事故，则立即发出警报。 | 符合要求 |
|  | 是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，包括截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性 | 启东汇通镀饰有限公司生产废水企业产生的废水经厂区污水处理设施处理达标后达标外排。设置满足要求的事故池，设立围堰，控制阀门等。有专门的工作人员按照企业生产管理规定严格执行。 | 符合要求 |
| 环境应急资源 | 是否配备必要的应急物资和应急装备（包括应急监测） | 已配备相应应急物资和应急装备，由于企业不具备监测能力，已委托有监测能力的单位进行监测 | 已配备 |
|  | 是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍 | 应急救援队伍由应急指挥部和各应急救援队组成，一旦发生事故由应急指挥部统一调动 | 已设置 |
| 历史经验教训总结 | 分析、总结历史上同类型企业或涉及相同环境风险物质的企业发生突发环境事件的经验教训，对照检查本单位是否有防止类似事件发生的措施 | 根据历史经验教训企业制定了详细的公司管理制度，定期加强职工的安全教育和安全技术训练；加强防火和防护组织及设施，严格事故管理 | / |

# 6完善环境风险防控和应急措施的实施计划

目前启东汇通镀饰有限公司存在的主要详细风险防控与应急措施的实施计划见表6.1-1。

表6.1-1  风险防控与应急措施的实施计划一览表

| 相关风险防控和应急措施 |  | 落实情况 | 防控措施实施计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境风险管理制度 | 环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求是否落实 | 基本落实环评及批复的事故池及消防设施建设要求。 | 根据生产过程经验进一步完善环境风险管理制度 |
| 环境风险防控与应急措施 | 是否对各类的环境风险实施应急措施，、岗位职责落实情况和措施的有效性 | 采取各有效措施，并落实岗位责任制。 | 逐步加强 |
| 环境应急资源 | 是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况） | 暂无 | 1、联系相关组织或单位详细咨询下关于外部应急救援的事项。2、与相关组织或单位商定关于应急救援协议或互救协议，以确保企业发生风险事故能第一时间到场进行援助。 3、双方达成共识，签订相关协议协议。 |

在完成一次实施计划时，应将计划完成情况登记建档备查。对于外部因素致使企业不能排除或完善的情况，如环境风险受体的距离和防护等问题，应及时向所在人民政府及其有关部门报告，并配合采取措施消除隐患。

# 7企业突发环境事件风险等级

## 7.1环境风险物质数量与重大危险源辨识

公司生产中涉及的主要原辅材料和产品有盐酸、硫酸、硝酸、氯化锌、硼酸、锌、铜板、硫酸铜、铬酸、铬酐、氯化镍、镍、硫酸镍、氢氧化钠等。依据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（对照附录B）的有关规定，参考危险化学品闪点、沸点、生产和储存场所临界量，根据风险识别及危险源识别，启东汇通镀饰有限公司环境风险评价等级确定为二级。

## 7.2生产工艺与环境风险控制水平（M）

企业生产工艺与环境风险控制水平评估见表7.2-1。

表7.2-1  企业生产工艺与环境风险控制水平评估指标

| 评估指标 |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺 |  | 20分 | 20分 |
| 安全生产控制（8分） | 消防验收 | 2分 | 2分 |
|  | 危险化学品安全评价 | 2分 | 0分 |
|  | 安全生产许可 | 2分 | 2分 |
| 水环境风险防控措施（40分） | 截流措施 | 8分 | 0分 |
|  | 事故排水收集措施 | 8分 | 8分 |
|  | 清净下水系统防控措施 | 8分 | 8分 |
|  | 雨水系统防控措施 | 8分 | 8分 |
|  | 生产废水系统防控措施 | 8分 | 8分 |
| 大气环境风险防控措施（12分） | 泄漏紧急处置装置 | 8分 | 8分 |
|  | 泄漏监控预警系统 | 8分 | 0分 |
| 环评及批复的其他环境环境风险防控措施落实情况 |  | 10分 | 10分 |
| 废水排放去向 |  | 10分 | 7分 |
| M |  | 79分 |  |

对照企业生产工艺及环境风险控制水平表7.2-2。

表7.2-2  企业生产工艺与环境风险控制水平

| 工艺与环境风险控制水平值（M） | 工艺过程与环境风险控制水平 | 本企业工艺与环境风险控制水平值（M） |
| --- | --- | --- |
| M＜25 | M1类水平 | M=79 |
| 25≤M＜45 | M2类水平 |  |
| 45≤M＜60 | M3类水平 |  |
| M≥60 | M4类水平 |  |

由表7.2-2可知，企业工艺与环境风险控制水平值M：79≥M=79≥60，因此企业工艺过程与环境风险控制水平为M4类水平。

## 7.2环境风险受体敏感性（E）

根据环境风险受体的重要性和敏感程度，由高到低将企业周边的环境风险受体分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示，具体划分标准见表7.3-1

表7.3-1  企业周边环境风险受体情况划分

| 类别 | 环境风险受体情况 | 划分依据 |
| --- | --- | --- |
| 类型1（E1） | ●企业雨水排口、清净下水排口、污水排口下游10公里范围内有如下一类或多类环境风险受体的：乡镇及以上城镇饮用水水源（地表水或地下水）保护区；自来水厂取水口；水源涵养区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；风景名胜区；特殊生态系统；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；或 ●以企业雨水排口（含泄洪渠）、清净下水排口、废水总排口算起，排水进入受纳河流最大流速时，24小时流经范围内涉跨国界或省界的；或 ●企业周边现状不满足环评及批复的卫生防护距离或大气环境防护距离等要求的；或 ●企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或企业周边500米范围内人口总数大于1000人，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域； | 启东汇通镀饰有限公司企业生产废水经厂区污水处理设施处理达标后外排， 10km范围内环境风险受体无自然保护区，饮用水源地等环境敏感区，仅有少部分耕地、基本农田。企业周边3公里范围内居住区人口总数小于1万人， |
| 类型2（E2） | ●企业雨水排口、清净下水排口、污水排口下游10公里范围内有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；耕地、基本农田保护区；富营养化水域；基本草原；森林公园；地质公园；天然林；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域；或 ●企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或企业周边500米范围内人口总数大于500人，小于1000人； ●企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区； |  |
| 类型3（E3） | ●企业下游10公里范围无上述类型1和类型2包括的环境风险受体；或 ●企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，或企业周边500米范围内人口总数小于500人。 |  |

由表3.2-1、7.3-1可知，公司污水处理设施处理达标后外排，饮用水源地等环境敏感区，仅有少部分耕地、基本农田；公司周边3公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育等机构人口总数小于1万人，因此公司环境风险受体为类型3（E3）。

## 7.3级别表征

启东汇通镀饰有限公司环境风险物质主要存在于生产区及库区，风险因子主要为盐酸、硫酸、硝酸、氯化锌、硼酸、锌、铜板、硫酸铜、铬酸、铬酐、氯化镍、镍、硫酸镍、氢氧化钠等风险因子。在公司提供设备型号及数量以及试生产数据的基础上，依据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（对照附录B）的有关规定，统计核算出该企业的突发环境事件环境风险等级为一般环境风险。

# 8 结论

启东汇通镀饰有限公司主要事故为废气处理装置故障废气超标排放、废水处理设施故障等。废气处理装置故障废气超标排放时，根据预测，各评价因子小时最大浓度值较小，仍满足评价标准要求，但比正常排放状况对环境的影响显著增加，因此必须采取有效的防范措施，预防事故的发生，风险水平可接受。当废水处理设施出现事故时，废水进入500mm3事故池暂存，待处理设施正常后经本公司污水处理厂处理达标后再排入污水厂，事故废水不直接进入污水厂，对环境无不利影响。