川汇（海丰）电路板有限公司

环境风险评估报告

单位名称：川汇（海丰）电路板有限公司

编制单位：广东绿美环境科技有限公司

编制日期：2017年6月

目录

前言	1

1总则	1

1.1编制原则	1

1.2编制依据	1

1.2.1法律法规、规章、指导性文件	1

1.2.2标准、技术规范	2

1.3评价目的及重点	2

1.3.1评价目的	2

1.3.2评价重点	3

1.4评估方法	3

1.5技术路线	4

2基本情况	5

2.1企业基本信息	5

2.1.1公司概况	5

2.1.2区域地理位置	6

2.1.3环境功能区划	8

2.2企业周边环境风险受体情况	8

2.3涉及环境风险物质情况	10

2.4生产工艺	13

2.4.1生产工艺流程	13

2.4.2生产设备	15

2.4.3公司污染物产排情况	16

3环境风险识别及防治措施	25

3.1安全生产管理	25

3.1.1安全生产许可证	25

3.1.2安全规章制度和生产措施	25

3.2重大危险源识别	26

3.2.1物质危险性分析	26

3.2.2重大危险源识别	30

3.2.3生产过程风险识别	30

3.2.4危险化学品仓库风险识别	31

3.2.5废水处理站环境风险分析	31

3.2.6废气处理系统环境风险分析	31

3.2.7自然环境危险性识别	31

3.2.8人为因素导致的突发环境事件危险性分析	32

3.2.9最大可能事故发生概率	32

3.2现有环境风险防控与应急措施	33

3.2.1环境风险管理制度	33

3.2.2废水处理系统风险防范措施	33

3.2.3废气处理系统风险防范措施	34

3.2.4危险化学品泄漏风险防范措施	35

3.2.5危险废弃物风险防范措施	35

3.2.7火灾风险防范措施	35

3.3应急措施	37

3.3.1废水处理系统环境风险现场处置	37

3.3.2废气处理系统环境风险现场处置	38

3.3.3化学品仓库泄漏现场处置	38

3.3.4火灾	39

3.3.5人员安全应急处置措施	40

4突发环境事件及其后果分析	41

4.1突发环境事件情景分析	41

4.1.1国内外同行业突发环境事件	41

4.2 突发环境事件情景源强分析	42

4.2.1 事故类型	42

4.2.2 事故的概率	42

4.2.3 事故的源项	43

4.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	44

4.3.1 释放环境风险物质的扩散途径	44

4.3.2 环境风险防控与应急措施	45

5现有环境风险防控和应急措施差距分析	48

5.1环境风险管理制度	48

5.2 环境风险防控工程措施	48

5.3 环境应急能力	49

6完善环境风险和应急措施的实施计划	50

7企业突发环境事件风险等级	51

7.1风险等级划分流程	51

7.2环境风险物质数量与临界量比值（Q）	52

7.3生产工艺与环境风险控制水平（M）	52

7.3.1生产工艺	53

7.3.2安全生产管理	54

7.3.3环境风险防控及应急措施	55

7.3.4雨排水、清净下水、生产废水排放去向	57

7.3.5结论	58

7.4环境风险受体（E）评估	58

7.5企业突发环境事件风险等级划分	59

7.5.1分级矩阵	59

7.5.2级别表征	59

# 前言

根据《中华人民共和国环境保护法》、《广东省环境保护条例》、《关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知》（环发〔2015〕4 号）相关要求，川汇（海丰）电路板有限公司应当开展环境风险评估，并编制相应的突发环境事件应急预案。川汇（海丰）电路板有限公司根据《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办〔2014〕34 号）及其附件：《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》，开展《川汇（海丰）电路板有限公司突发环境事件风险评估报告》的编制工作。

# 1总则

## 1.1编制原则

根据国家《建设项目环境保护管理条例》和《环境影响评价技术导则》及《建设项目环境风险评价技术导则》的规定，通过对厂区及其附近区域四邻关系和运行过程的环境影响预测分析，提出相应的风险防范措施和应急预案，对厂区建设在环境风险方面的可行性作出明确的结论。为当地环保部门决策提供参考和指导依据。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律法规、规章、指导性文件

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

2、《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日施行） ；

3、《中华人民共和国安全生产法》 （2014年12月1日施行）；

4、《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日施行）；

5、《危险化学品安全管理条例》（2011年12月1日施行） ；

6、《国务院关于加强环境保护重点关注的意见》（国发[2011]35号）；

7、《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）；

8、《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

9、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第40号）；

10、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（安全监管总局令第41号）；

11、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安全监管总局令第45号）；

12、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）；

13、《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发[2013]20号）；

14、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2008年版）》；

15、《重点监管危险化工工艺名录》（2013年完整版）；

16、《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点关注的紧急通知》（安监总危化[2006]10号）。

### 1.2.2标准、技术规范

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

2、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

3、《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）；

4、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

5、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

6、《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2014）；

7、《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）；

8、《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB2057G-GB20G02）；

9、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

10、《废水排放去向代码》（HJ 523-2009）；

11、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）；

12、《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发〔2005〕272号）；

13、《化学品分类和危险性公示 通则》（GB13690-2009）；

14、《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》（GB20576~GB20602）。

## 1.3评价目的及重点

### 1.3.1评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

### 1.3.2评价重点

环境风险评价应把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

## 1.4评估方法

通过定量分析企业使用、储存或释放的所有环境风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体（环境敏感区等）敏感性（E），按照矩阵法将企业环境风险等级划分为重大、较大和一般三级，如图1.5-1所示。

图1.4-1  企业环境风险等级评估方法

## 1.5技术路线

本次环境风险评估的技术路线详见图1.5-1。

图1.5-1  环境风险评估技术路线

# 2基本情况

## 2.1企业基本信息

### 2.1.1公司概况

川汇（海丰）电路板有限公司位于汕尾市海丰县金园工业区，占地面积12500平方米建筑面积5088平方米，定员160人。项目生产规模约为年产各种型号规格的印制电路板4000万块（约10万平方米）；片式电子元器件15万平方米（其中高密度印制线路板10万平方米，高密度柔性印制线路板5万平方米）。共计72吨，预计年产值为3600万元。项目经汕尾市规划局规划许可建设在汕尾市海丰县金园工业园内，项目已于2005年12月建成并投入生产。建设单位委托华南环境科学研究所于2006年7月编制完成《川汇（海丰）电路板有限公司建设项目环境影响报告书》，并于2008年6月通过验收。

本公司共有员工160人，每天工作8小时，年工作300天。企业基本情况见下表。

表2.1-1  企业基本情况

| 公司名称 | 川汇（海丰）电路板有限公司 | 公司类型 | 有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 徐德南 | 电话 | 13912489858 |
| 地址 | 汕尾市海丰县金园工业区 |  |  |
| 企业投资 | 1768万元 | 工作制度 | 300天/年，一班制 |
| 经营范围 | 生产电路板 | 年产量 | 年产各种型号规格的印制电路板4000万块（约10万平方米）；片式电子元器件15万平方米（其中高密度印制线路板10万平方米，高密度柔性印制线路板5万平方米 |
| 成立时间 | 2005年12月 | 占地面积 | 12500m2 |

## 2.1.2区域地理位置

（1）地理位置

公司位于汕尾市海丰县金园工业区内。厂区选址附近无集中居民区，厂区污染物排放不易引发扰民现象。

汕尾市位于广东省的东部，西连珠三角，东接海峡西岸经济区。距广州市250公里，距深圳市150公里，距汕头160公里，距香港仅81海里，距台湾高雄港200海里，是广东省从区位上唯一能够既对接香港、台湾、深圳，又紧靠太平洋国际航道的城市，是南海向内陆推进的门户地带，沟通沿海与内陆的门户城市，也是粤东地区承接珠三角地区经济辐射和影响的门户和“桥头堡”，珠三角地区众多的经济要素向东推进的必经之地。

海丰地处广东省东南部沿海，东与陆丰县毗邻，西北与惠东县、紫金县接壤，北倚莲花山脉，南临南海。地理坐标在东经114°54′~115°37′，北纬22°37′~23°14′之间。县治在海城镇。公路，从县城至广州290公里，至深圳197公里，至汕头177公里，至香港227公里；水路，从汕尾港出海至香港81海里(150公里)，至广州179海里(332公里)。全县总面积1747.95平方公里，中部是平原和丘陵，北窄南宽，平面似三角形。其中山地791.37平方公里，丘陵、台地553.4平方公里，平原320平方公里，水面85.18平方公里，现有耕地面积27037公顷。

（2）气候、气象、水文

海丰县属亚热带海洋性气候，阳光充足，气候温和，雨量充沛，风力强劲。多年平均气温为21.88℃，七月为高温期，平均气温27.99℃，一月为低温期，平均气温14.02℃，日最高气温37.4℃，最低气温-0.1℃。无霜期为347天，平均日照2034.7小时。多年平均蒸发量为1251 mm，最小为759.4 mm，相对湿度年平均为81.5%。影响本县台风平均每年为4次，台风出现最多为7~8月份，历年台风最早5月中旬，最晚出现在12月初旬。多年平均降雨量为2409mm，Cv=0.25,最大降水量为3727（1997年）最少降水量为1411（1963年），相差2.64倍。其降水量特征是：历年最大月降水量为1469 mm，最小月降水量为零。最大日降雨量为655.9 mm（1987年5月21日至23日）降雨年内分配不均匀，雨季4~9月占全年雨量的85.7%，10月至次年3月只占14.3%；降雨量年实际变化大，最丰水年与最枯水年的降雨量比值为2.6倍；降雨量地区分布不均，多年平均降雨变差系数Cv=0.18~0.25之间。东南沿海降雨量偏少。全县地表水丰富，全县平均径流深1600mm，全县年径流总量26.2亿m3，平均径流系数为0.65。全县河涌交错，有赤石、大液、丽江、黄江4大江河，东部濒临碣石湾，西部面向红海湾。境内有长沙湾、高螺湾、九龙湾3大海湾，海岸线116km。

黄江河是海丰县境内最大的河流，发源于海丰县与惠东县交界处的莲花山脉，流域面积1368km2，主河长67km，主河道天然落差1054m，多年平均流速52.78m3/s，黄江河主要功能为农业用水。

大液河属黄江最大支流，发源于莲花山主峰西侧，流域面积161km2，主河长34km，主河道天然落差1338m，多年平均流速7.41m3/s，主要功能为农业用水。

赤石河发源于峰高1256m与惠东交界的白马山，源头山溪河段7km叫北坑，进入大安谷地流6km至赤石镇大安管区的塘尾，有东坑和鸡笼山两水分别从左右岸汇入。全长36km，流域面积含鹅埠镇、赤石镇和园墩林场共计382km2，占全县总面积17.7%。多年平均流速17.59m3/s，赤石河主要功能为防洪。

海丰县城母亲河龙津河源于海丰县莲花山南麓，为黄江河的一条小支流，穿过海丰县城后汇入丽江，再注入黄江河的中游下段，再从长沙湾出海，全长31.5km，集雨面积为40.47km2。人们把龙津河与它的下游丽江一带合为丽江流域。根据《海丰县水利志》，丽江是海丰县内的一段长约8km的小河流，是黄江下游支流，通过极短的横河与下游龙津河段相接，与黄江下游河段分开成为“人”字形小河出海，所以丽江实质是黄江的下游河段。

（3）地形地貌

海丰县地处广东省东南部，全县总面积1747.95平方公里，中部是平原和丘陵，北窄南宽，平面似三角形。其中山地791.37平方公里，丘陵、台地553.4平方公里，平原320平方公里，水面85.18平方公里，现有耕地面积27037公顷。

境内属华夏陆台的一部分，山脉走向也为东北－西南的华夏式走向，下部以古老的变质岩为基础。到志留纪时，发生了海侵，沉积了至今分布在中部丘陵，平原一带的沙页岩。

（4）植被及生物多样性

海丰县植被属亚热带季风常绿植被。常见的乔木种类有38科114种，主要有鸭脚木、黄桐、红荷花、荷木、黄牛木等；红树林有9科11种，主要是桐花树、白骨壤等。

粮食作物主要以水稻为主，蕃薯次之；矿物资源主要有锡、钨、铅、锌、铜、硫铁矿等；渔业主要以海洋捕捞为主。

### 2.1.3环境功能区划

本项目功能区划详见下表。

表2.1-2   项目功能区划表

| 编号 | 项目 | 功能属性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地表水功能区 | 项目附近水体为丽江，丽江水质目标为Ⅳ类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 |
| 2 | 环境空气功能区 | 根据《汕尾市环境保护规划（2008-2020）纲要》，项目所在区域属环境空气二类功能区，故执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 |
| 3 | 环境噪声功能区 | 依据《海丰县环境保护规划》（2008-2020）的规划，项目所在区域规划为工业用地，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 |
| 4 | 是否自然保护区 | 否 |
| 5 | 是否风景名胜区 | 否 |
| 6 | 是否森林 | 否 |
| 7 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 8 | 是否重要生态功能区 | 否 |
| 9 | 是否水土流失重点防护区 | 否 |
| 10 | 是否人口密集区 | 否 |
| 11 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |

## 2.2企业周边环境风险受体情况

本项目位于汕尾市海丰县金园工业区内。项目东面是翔兴鞋业有限公司，南面隔着马路是南粤建材商贸中心，西面是奇舫电器公司，北面是雅丽服装厂。项目500米内没有自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地保护区、基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场保护区，受保护的主要目标是村民及学校，保护附近水体黄江河的水环境质量。环境保护目标和敏感点详见表2.2-1。

表2.2-1   项目环境敏感点

| 编号 | 敏感点名称 | 属性 | 方位 | 距离（m） | 规模（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 海城镇 | 居住 | 南 | 607 | 10万 |
| 2# | 碧桂园 | 居住 | 西南 | 1173 | 2635 |
| 3# | 杨柳埔 | 居住 | 西南 | 2215 | 2359 |
| 4# | 红城中学 | 学校 | 西南 | 1503 | 1958 |
| 5# | 海丰县业余体育运动学校 | 学校 | 西南 | 2410 | 1678 |
| 6# | 新园小学 | 学校 | 西南 | 2128 | 1056 |
| 7# | 澎湃中学 | 学校 | 西南 | 2514 | 2069 |
| 8# | 海城镇第三中学 | 学校 | 西南 | 2966 | 2236 |
| 9# | 海丰县财务局 | 行政机构 | 西南 | 2712 | 284 |
| 10# | 东屯 | 居住 | 东北 | 1506 | 1275 |
| 11# | 长埔村 | 居住 | 西 | 1980 | 2648 |
| 12# | 大水坑 | 居住 | 西 | 1083 | 1423 |
| 13# | 关东村 | 居住 | 东南 | 2419 | 2576 |

环境风险受体（E）评估：

环境风险受体分为大气环境风险受体、水环境风险受体和土壤环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等主要功能区域内的人群，按人口数量进行指标量化。水环境风险受体主要包括饮用水水源保护区、自来水取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分，同时考虑跨界水体。土壤环境风险受体主要为企业周边的基本农田保护区、居住商用地等区域。

按照环境风险受体的敏感程度，将企业周边的环境风险受体分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示，见表2.2-2。

表2.2-2   企业周边环境风险受体情况划分

| 类别 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1 （E1） | ●企业下游10公里范围内有如下一类或多类环境风险受体：县级及以上城镇饮用水水源（地表水或地下水）保护区；自来水厂取水口；水源涵养区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；风景名胜区；特殊生态系统；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹； ●以企业雨水排口（含泄洪渠）、清净下水排口、废水总排口算起，排水进入受纳河流最大流速时，24小时流经范围内涉跨国界或省界的； ●企业周边现状不满足环评批复的卫生防护距离或大气环境防护距离等要求的； ●企业周边半径5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或企业周边半径500米范围内人口总数大于1000人，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域； |
| 类型2（E2） | ●企业下游10公里范围内有如下一类或多类环境风险受体：县级以下饮用水水源（地表水或地下水）保护区；水产养殖区；天然渔场；耕地、基本农田保护区；富营养化水域；基本草原；森林公园；地质公园；天然林；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域； ●企业周边半径5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人，或企业周边半径500米范围内人口总数大于500人，小于1000人； |
| 类型3（E3） | ●企业下游10公里范围无上述类型1和类型2包括的环境风险受体； ●企业周边半径5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，或企业周边半径500米范围内人口总数小于500人。 |

企业周边半径500m范围内大部分均为厂区，在该范围内人口总数约为750人，大于500人，小于1000人。由表2.2-2可知企业周边的环境风险受体为类型2（E2）。

## 2.3涉及环境风险物质情况

本公司在危险化学品的使用和储存过程中，主要使用第8.1类酸性腐蚀品、第8.2类碱性腐蚀品。主要危险源是仓库。危险化学品原料、产品储存见下表2.3-1。

表2.3-1  原辅材料储存情况表

| 序号 | 名称 | 化学名称 | 使用量 | 储存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | H2SO4 | 2.16 | 化学品仓库 |
| 2 | 片碱 | NaOH | 2.16 | 化学品仓库 |
| 3 | 盐酸 | HCl | 0.6 | 化学品仓库 |
| 4 | 氰化金钾 | K[Au(CN)2] | 0.3 | 化学品仓库 |

公司根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2004）对公司使用的物质进行分析，详见2.3-2。

表2.3-2   物质风险分析表

| 物质 | 有毒物质识别 |  | 易燃物质识别 |  | 爆炸物质识别 |  | 识别界定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 特征 | 标准 | 特征 | 标准 | 特征 | 标准 |  |
| 硫酸 | LD50：2410mg/kg（大鼠经口)。附录A.1表2中未列入。 | 附录A.1表125<LD50<200（大鼠经口）。 | 闪点:不可燃。附录A.1表3中未列入。 | 附录A.1表1中易燃物质序号2：沸点≥20℃； 闪点<21℃； 易燃 | 本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质。 | 第8.1类酸性腐蚀品，危险货物编号：81007 |
| 烧碱 | LD50：500mg/kg（兔经口)。附录A.1表2中未列入。 | 附录A.1表1中有毒物质序号3：25<LD50<200（大鼠经口）。 | 闪点:不可燃。附录A.1表3中未列入。 | 附录A.1表1中易燃物质序号2：沸点≥20℃； 闪点<21℃； 易燃 | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。附录A.1表4中未列入。 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质。 | 第8.2类碱性腐蚀品， 危险货物编号：82001 |
| 盐酸 | LD50：900mg/kg (兔经口)附录A.1表2中未列入。 | 附录A.1表1中有毒物质序号3：25<LD50<200（大鼠经口）。 | 点:不可燃。附录A.1表3中未列入。 | 附录A.1表1中易燃物质序号2：沸点≥20℃； 闪点<21℃； 易燃 | 能与活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质。 | 第8.1类酸性腐蚀品，危险货物编号：81013 |

环境风险物质数量与临界量比值（Q）：

根据《企业突发环境事件风险评估指南》（试行）（GB18218－2009），将公司使用的化学品与附录B进行对照，确定环境风险物质，计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内的最大存在总量（如存在总量呈动态变化，则按公历年度内某一天最大存在总量计算；在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算）与其在附录B中对应的临界量的比值Q：

（1）当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

（2）当企业存在多种环境风险物质时，则按式（1）计算物质数量与其临界量比值（Q）：

（1）

式中：q1, q2, ..., qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1, Q2, ..., Qn——每种环境风险物质的临界量，t。

根据企业提供的资料，对构成重大危险源的物质实际储存量及其临界量，按公式（1）进行计算，具体分析结果见下表2.3-5。

表2.3-3   危险物质在生产区和贮存区的临界量和实际量

| 序号 | 物质名称 | 危险化学品数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可能储放量q（吨） | 临界量（吨）Q | q/Q |
| 1 | 硫酸 | 1.5 | 100 | 0.015 |
| 2 | 片碱 | 1.5 | 20 | 0.075 |
| 3 | 盐酸 | 0.6 | 20 | 0.03 |
| q/Q的总和 |  | ∑q/Q=0.12＜1 |  |  |

由上表可知企业的Q值小于1。

## 2.4生产工艺

川汇（海丰）电路板有限公司主要是生产各种型号规格的印制电路板、片式电子元器件（包括高密度印制线路板、高密度柔性印制线路板）

### 2.4.1生产工艺流程

本项目主要生产电路板，工艺流程见下图：

工艺流程说明：

1、开料：将大张的覆铜板原材料裁切成符合电路板规格的尺寸大小的小板料，方便制作。这个过程会产生噪声和覆铜板边角料。

2、钻孔：给裁切好的覆铜板小板料打孔。

3、电镀：电镀是在外界直流电源的作用下，通过两类导体，在阴、阳两个电极进行氧化还原反应的过程。进行电镀时，接通直流电源，把金属板放入电解液中并挂在阳极上，把零件也放入电解液中并挂在阴极上。在直流电的作用下阳极金属失去电子进入溶液，溶液中的被镀金属离子移至阴极，在阴极上获得电子变成金属原子，沉积在阴极（零件）上。

（1）前处理：对覆铜板进行碱洗除油和酸洗活化等，该过程产生除油废水。

①碱洗除油：利用弱碱液除油活化金属表面。

②酸洗：将覆铜板浸入酸、酸性盐（本项目采用硫酸）溶液中，以除去金属表面的氧化膜、氧化皮及锈蚀产物的过程称为酸洗。

③活化：在后续的电镀工序中，为了加快电镀过程，使金属表面钝化状态消失， 须加入活性剂使镀件表面形成一层很薄而具有催化作用的导电膜。

（2）第一次电镀：在打好的孔内镀上铜，用于层与层导通，使其导电；或根据客户需求全板电镀。

4、线路制作：利用影像转移在小板料上制作出线路，根据原料不同，线路的制作有丝印和贴干膜两种方式。

（1）前处理（磨刷）：用磨及强酸将板料表面处理干净，会产生酸碱废水；

（2）丝印：用油墨在板料上标明线路；

烘烤：烤干基板水份，防止压合爆板。

（3）贴干膜：在板料表面涂上一层感光膜，直接标明线路；

（4）曝光：利用UV光进行影像转移；

（5）显影：利用化学药水将影像显像出来，该过程产生显影废水。

5、第二次电镀：把内层贴干膜外的丝印线路根据客户需要镀上铜、镍或金。

6、退膜：内层线镀铜后用强碱除去干膜。

7、蚀刻，去墨：利用化学药水将线路蚀刻出来，并将板料表面之感光层去除。该过程产生废水和碱性废气。

8、磨刷：用磨及强酸将电镀后的板料表面处理平整，该过程产生酸碱废水。

9、制作片式电子元件或柔性线路板。

（1）片式电子元件：丝印：用油墨在板料上进行标志等；

烘烤：烤干基板水份，防止压合爆板；

曝光：利用UV光进行影像转移；

显影：利用化学药水将影像显像出来，该过程产生显影废水；

烘烤：烤干基板水份，以便于下一步工序。

（2）柔性线路板：贴覆盖膜：为线路板贴上一层保护膜（聚酰亚胺）；

层压：把覆盖模与线路板压实；

层压：单、双面板压合成多层板；

冲靶孔：用铣钻靶钻出钻孔，空出pin孔。

10、白字：以油墨写上标签等。

11、第三次电镀：在插槽、金手指处根据客户需要镀上铜、镍或金。

12、冲床钻孔：钻基板层间导通孔。

13、电测：检测产品导电性。

### 2.4.2生产设备

生产过程中涉及到主要生产设备如下：

表2.4-1   公司主要生产设备情况

| 设备名称 | 数量（台） | 设备名称 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开料机 | 2 | 镀金缸 | 1 |
| 钻孔机 | 1 | 镀镍缸 | 2 |
| 锣板机 | 2 | 磨刷机 | 1 |
| 沉铜缸 | 2 | 丝印机 | 15 |
| 沉钯缸 | 1 | 烘箱 | 8 |
| 镀铜缸 | 3 | 曝光机（8KW） | 1 |
| 曝光机（5KW） | 1 | 退膜机 | 2 |
| 显影机 | 3 | 层压机 | 1 |
| 蚀刻机 | 2 | 冲床 | 10 |
| 冲靶孔机 | 1 | 包装机 | 1 |
| 电测机 | 5 |  |  |

### 2.4.3公司污染物产排情况

1、废水产生及排放情况

（1）废水的产生

根据对项目生产废水的调查，生产废水主要来自线路板制作流程，主要废水产生环节为显影、蚀刻、沉铜、电镀等工序。线路板进行磨板、蚀刻、沉铜、板电、显影、退膜等工序时，需经过多次水洗，其目的是避免前道工序的药品带入下道工序中，因此排放一定量的清洗水。清洗废水中一般都含有工件带入的工艺溶液。主要生产废水类型可分为综合废水（酸、碱清洗废水，镀件清洗废水，磨板废水）、油墨废水（除油、显影和退膜等工序的废水）、络合废水（碱性蚀刻）、含氰废水（电金）、含镍废水等。废水中主要污染物有Cu2+、pH、COD等。

本项目产生生产废水共约85t/d。由于目前该项目已经正常运行，因此能够较准确调查本项目的废水产生量和污染物的排放量，根据广东惠利通检测技术有限公司于2017年3月对本项目分类废水取样的实测数据，本项目生产废水水质见表2.2-4。项目废水的来源主要有以下几处：

表2.2-3   项目生产废水分类

| 种类 |  | 来源 | 主要有害物质、污染物水平 |
| --- | --- | --- | --- |
| 络合废水 |  | 碱性蚀刻工序 | 络合物主要是铜氨络合物,其性质稳定，pH=11左右,难以与碱，聚铝等混凝剂直接发生沉淀反应。 |
| 油墨废水 |  | 显影、退膜工序 | 高浓度有机废水，含有油墨和少量金属，COD浓度比较高，一般为1000mg/L以上、甚至达到8000mg/L以上， pH值在12~14。 |
| 含氰废水 |  | 氰化沉金 | 氰的络合金属离子、游离氰等盐类，以及部分添加剂等。一般废水中氰浓度在3mg/L以下，pH值为5~7。 |
| 含镍废水 |  | 化学沉镍 | 含镍废水中Ni2+浓度在20 mg/l以下，pH值在6左右。 |
| 综合废水 | 含铜废水 | 板电及化学沉铜等 | 硫酸铜、硫酸和部分光亮剂。一般废水中含铜浓度在100 mg/l以下，pH值为2～3。 |
|  | 含酸废水 | 预处理及其它酸洗槽 | H2SO4以及各种盐类、表面活性剂、洗涤剂等，同时还含有铜等金属离子及油类等杂质； |
|  | 酸性蚀刻废水 | 酸性蚀刻清洗废水 | CuCl2、HCl等 |
|  | 冷却废水 | 工艺槽、整流器、其它设备冷却水 | 仅是温度升高 |
|  | 其它废水 | 冲洗地面、跑冒滴漏 | 有少量悬浮物及重金属离子 |

（2）废水的治理

本项目产生的废水包括络合铜废水、油墨废水、含氰废水、含镍废水、综合废水等。其中电镀废水的浓度较高，且主要污染物为重金属离子和CN－，根据该厂的废水特点，本项目废水处理建设了专门的废水处理站。该污水处理站设计日处理能力为100t/d。

①络合铜废水

公司采用的是碱性蚀刻工序产生的铜氨络合物[Cu(NH3)4]SO4无法用一般的中和沉淀法来处理。利用添加硫化钠能与Cu2+形成比铜氨络合物更稳定的CuS沉淀，经过硫化铜沉淀的废水进入到混凝反应池，同时加入聚氯化铝和聚丙烯酰胺等混凝剂絮凝剂，最后进入竖流沉淀池进行固液分离，再进入中间池进行下一步的处理。

②油墨废水

脱膜和显影废水中有机物含量很高并含有油墨，而显影用到的药品是碳酸钠或碳酸钾，因此收集的油墨废水显碱性，而且油墨废水中含有的感光膜，通过添加浓硫酸作用下油墨会析出，生成胶状凝聚物质，比重一般小于水，所以会浮上来再去除。经过强酸的作用油墨废水的COD大概降到500mg/L左右，然后流入综合调节池进行下一步的处理。

③含氰废水

把含氰废水收集在含氰废水池后用泵抽到氧化槽后，在碱性条件下用NaClO完全氧化法破坏氰化物，采用二级破氰法，破氰过程用关键在于控制反应PH值和氧化还原电位（ORP），为此用pH控制仪和ORP控制仪、药泵准确控制加入的NaOH、H2SO4和NaClO，保证破氰充分进行。

④含镍废水

含镍废水中Ni2+浓度在20 mg/l以下，pH值在6左右。镀镍废水以及相应的清洗水经离子交换柱吸附后排入综合处理池继续处理。

⑤综合废水

含氰废水、油墨废水和铜氨废水经单独处理后一并进入综合调节池连同其他的综合废水和经过过滤沉淀的磨板废水，再由泵抽入综合反应池，反应池中打开氢氧化钠药槽的出口阀门，向调节池中添加氢氧化钠，使pH稳定在9~10之间的最佳点，同时加入聚氯化铝和聚丙烯酰胺等混凝剂絮凝剂，最后进入斜管沉淀池进行固液分离，出水再在pH值回调池用一套pH控制系统进行PH调整后达标排放。沉淀池的污泥排到污泥池再经过压滤机压榨，泥饼委外处理。压滤水将由向流管导入综合调节池再进行循环处理。

本项目污水处理站已建成，其废水处理工艺流程见图2.2-2。

镀金产生的含氰废水，须先进行破氰反应，才能进一步化学沉淀去除；油墨废水先经脱墨氧化预处理后排入综合处理池；蚀刻产生的铜氨废水经破铜氨反应预处理后排入综合处理池进一步沉淀去除。

治理后的电镀废水水质浓度可以达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的第一类污染物排放标准与第二类污染物第二时段一级标准。

图2.2-2  生产废水处理工艺流程图

- （3）废水监测

建设单位委托广东惠利通检测技术有限公司于2017年3月对本项目废水进行监测，本项目生产废水水质见表2.4-2。

表2.4-2   生产污水中污染物的产、排情况一览表 （单位：mg/L，pH除外）

| 污染物 | 处理前 | 处理后 | 执行标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 9.34 | 7.12 | 6-9 |
| 化学需氧量 | 288 | 64.2 | 90 |
| 悬浮物 | 115 | 29 | 60 |
| 铜 | 326 | 0.34 | 0.5 |
| 氰化物 | 0.004L | 0.004L | - |
| 镍 | 8.07 | 0.60 | 1.0 |
| 铅 | 0.06 | 0.01L | 1.0 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.5 |

监测结果表明，项目废水在经污水处理站处理后的排放废水各污染物指标均达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的第一类污染物排放标准与第二类污染物第二时段三级标准。

（4）生活污水

本项目的生活污水主要来源于饭堂、员工宿舍产生的废水。项目员工160人，均在厂内安排吃住。根据建设单位提供资料，生活污水排放量约为14m3/d，每年工作300天，则生活污水排放量为4200t/a。

本项目生活污水经过三级化粪池处理达标后排入市政管网。

经三级化粪池处理后本项目生活污水各项指标均能达广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的第二时段三级标准，对周围环境影响较小。

2、废气产生及排放情况

本项目产生的污染物主要来自蚀刻工序产生的氨气、电镀酸洗以及磨刷过程产生的少量无组织排放的硫酸雾以及职工饭堂的厨房烟气。

（1）氨气

蚀刻工序由于加入了氨水、铜氨络合物，所以反应前后会有部分氨气挥发出来，按厂方提供的技术数据，氨水挥发量按10％计算，氨水用量为45t/a，即氨气产生量为4.5t/a，1.88kg/h。氨气经收集至厂房顶部的净化塔处理后由高约15m的排气筒集中排放。

建设单位委托广东惠利通检测技术有限公司于2017年3月对本项目废气进行监测（废气排放口处监测），监测结果如下表。

表2.4-3   项目废气监测结果

| 监测项目 | 监测结果 |  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中第二时段二级标准15m排气筒 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标杆流量（m3/h） | 样品浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| 氨气 | 4054 | 1.24 | 5.0×10-3 | -- | 4.9 |

由监测结果可知，本项目氨气排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中第二时段二级标准中15m排气筒的氨气排放速率限值4.9kg/h。

（2）硫酸雾

酸洗和磨刷工序会产生少量的硫酸酸雾，硫酸挥发性不强，产生硫酸雾的浓度较低，类比番禺区横沥世纪工业园的电镀厂车间，可知硫酸雾浓度约为0.511~0.930mg/m3。本项目产生的硫酸雾为无组织排放。

（3）厨房油烟

- 职工食堂的基准炉头数为5<6灶头，规模属中型。燃料使用液化石油气，按厨房烹调时间4小时/日计，烟气量约26000m3/d。参照中（国）挪（威）合作项目《广州空气质量管理与规划系统》的研究成果，燃气（LPG）炉灶的排污系数为：SO2：0.039公斤/吨气、NOx：0.236公斤/吨气、烟尘：0.065公斤/吨气。

3、噪声产生及排放情况

建设项目的主要噪声源为开料机、冲床、通风机和钻孔机，主要噪声源的具体情况详见表2.4-4：

表2.4-4   建设项目主要噪声源源强

| 噪声源 | 声级值范围dB（A） |
| --- | --- |
| 开料机 | 75~85 |
| 通风机 | 70~80 |
| 冲床 | 75~85 |
| 钻孔机 | 85~95 |

4、固体废物产生及排放情况

根据本项目固体废物种类主要为生产性固体废物，如覆铜板边角料、包装废料，显影废料；电镀污泥（含水率65％）；化学原料容器；生活垃圾等。其中显影废料、电镀废水处理污泥、化学原料容器属于危险废物，建设单位收集后交由有资质单位处理。

具体产生的固体废物量及其属性分类见下表2.2-6。

表2.4-5   建设项目固体废物分类及排放量情况   单位：t/a

| 序号 | 类别 |  | 固废类型 | 排放量 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产固废 | 覆铜板边角料 包装废料 | 一般废物 | 3 | 卖给废品收购站 |
| 2 |  | 显影废料 | 危险固废 | 0.5 | 交给有资质的危险废物处理单位进行无害化处置 |
| 3 |  | 电镀废水处理污泥 （折算干污泥） | 危险固废 | 19.5 |  |
| 4 |  | 化学原料容器 | 危险固废 | 1 |  |
| 5 | 生活垃圾 | 办公生活垃圾 | 生活固废 | 48 | 由环卫部门清运处理 |
| 6 | 合计 |  | / | 72 | / |

5、生产工艺与环境风险控制水平（M）

企业生产工艺过程与风险控制水平评估指标及分级见以下两表2.4-6、2.4-7。

表2.4-6   企业生产工艺过程与环境风险控制水平评估指标

| 评估指标 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 生产工艺过程 |  | 20分 |
| 安全生产控制（8分） | 消防验收 | 2分 |
|  | 危险化学品安全评价 | 2分 |
|  | 安全生产许可 | 2分 |
|  | 危险化学品重大危险源备案 | 2分 |
| 水环境风险防控措施（40分） | 截流措施 | 8分 |
|  | 事故排水收集措施 | 8分 |
|  | 清净下水系统防控措施 | 8分 |
|  | 雨水系统防控措施 | 8分 |
|  | 生产废水系统防控措施 | 8分 |
| 大气环境风险防控措施（12分） | 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 4分 |
|  | 生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统 | 10分 |
| 环评批复的其他风险防控措施落实情况 |  | 10分 |
| 废水排放去向 |  | 10分 |

表2.4-7   企业生产工艺过程与环境风险控制水平

| 工艺过程与环境风险控制水平值（M） | 工艺过程与环境风险控制水平 |
| --- | --- |
| M≤25 | M1类水平 |
| 25＜M≤45 | M2类水平 |
| 45＜M≤60 | M3类水平 |
| M＞60 | M4类水平 |

企业生产工艺过程评估分值为0，安全生产管理评估分值为0，企业环境风险防控措施评估分值为12分，企业安全生产控制评估分值为0，排水去向评估分值为7分，对企业生产工艺过程、安全生产管理、环境风险防控措施、废水去向等指标进行评估汇总，评估分值为19，由表2.4-7企业生产工艺过程与环境风险控制水平评估指标可知，企业生产工艺过程与环境风险控制水平为M1类水平。

企业生产工艺过程评估：

企业生产工艺过程评估见下表2.4-8。

表2.4-8 企业生产工艺过程评估

| 评 估 依 据 | 分 值 （分/套） |
| --- | --- |
| 设计广汽及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺 | 10/套 |
| 其他高温或高压，设计易燃易爆等物质的工艺过程 | 5/套 |
| 其他归家规定禁止采用的工艺名录和设备 | 5/套 |
| 部涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 |

注1：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB20567至GB20591《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》所确定的化学物质；注2：指根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录》（最新年本）中淘汰类落后生产工艺装备。

由上表可知：企业生产过程中不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备，因此评估分值为0。

安全生产管理评估：

企业安全生产控制见下表2.4-9。

表2.4-9  企业安全生产控制

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 消防验收 | 消防验收意见为合格，且最近一次消防检查合格 | 0 |
|  | 消防验收意见不合格，或最近一次消防检查不合格 | 0 |
| 安全生产许可 | 非危险化学品生产企业， 或危险化学品生产企业取得安全生产许可 | 0 |
|  | 危险化学品生产企业未取得安全生产许可 | 0 |
| 危险化学品安全评价 | 开展危险化学品安全评价；通过安全设施竣工验收，或无要求 | 0 |
|  | 未开展危险化学品安全评价，或未通过安全设施竣工验收 | 0 |
| 危险化学品重大危险源 备案 | 无重大危险源，或所有危险化学品重大危险源均已备案 | 0 |
|  | 有危险化学品重大危险源未备案 | 0 |

由上表企业生产工艺过程评估可知：

①消防验收：消防验收意见为合格，且最近一次消防检查合格，可知评估分值为0；

②安全生产许可：非危险化学品生产企业，评估分值为0；

③危险化学品安全评价：无要求，评估分值为0；

④危险化学品重大危险源备案：无重大危险源，评估分值为0；

综上所述，可知安全生产管理评估分值为0。

# 3环境风险识别及防治措施

## 3.1安全生产管理

### 3.1.1安全生产许可证

本公司不属于化学品生产企业，不需要获取安全生产许可证。

### 3.1.2安全规章制度和生产措施

1、公司已建立完善的安全生产责任制、各项规章制度、安全操作规程等。

2、公司已设置安全生产管理机构，配备专职的安全生产管理人员。

3、主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员等已经过相关的安全教育和培训，取得相应的资质证书。

4、公司已加强作业人员操作技能、设备使用、作业程序、安全防护等方面的教育和培训，重点加强对新工艺、新设备及转岗作业人员的培训，使作业人员熟悉本岗位危险因素和相应的规章制度，并具备应急应变能力。

5、已根据企业特点，在作业场所配备必要的现场急救药品及急救保护用具，以利于现场紧急救护。

6、已编制《安全生产事故应急预案》和备案，并定期演练并存档。

7、建立健全应急预案体系，并与政府及有关部门的应急预案相互衔接。同时要求按照安全生产法律法规要求，建立安全生产应急救援组织；做到安全生产应急管理指挥工作机构、职责、编制、人员、经费五落实；理顺各级安全生产应急管理机构与安全生产应急救援指挥机构、安全生产应急救援指挥机构与各专业应急救援指挥机构的工作关系，建立安全生产应急管理工作的协调机制；建立和完善内部应急管理的规章制度；建立安全生产应急管理的投入保障机制。

同时应急预案应实施动态管理，根据设备的大小修，技改以及人员变化情况，及时进行预案的修订、评审，重新发布。

8、对新入厂员工，严格执行三级安全教育制度。

9、为员工提供必需的个人防护用品，确保作业人员按规定配戴，以保护作业人员安全和身体健康。

10、工作场地做好定置管理，作业分区明确，划分好安全通道，保证安全通道要通畅、无阻塞，地面要平整无积水，避免湿滑。

12、已建立运输、装卸设备的技术档案，有计划地对运输、装卸设备进行大、中小修和维修保养工作，使其经常保持完好状态。

## 3.2重大危险源识别

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）附录A及《危险化学品名录》（2016年8月1号开始实施）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）等国家标准中规定的危险物质分类原则，对该项目使用的原料和产品的危险物质进行分类、确认，并按照标准对危险场所和装置、设备进行重大危险源识别。

### 3.2.1物质危险性分析

本项目涉及的化学品主要包括硫酸、HCHO、NaOH 、硫酸镍、氨水、氯化铵、Na2S2O7、PdCl2、硫酸铜、铜、干菲林、NH4Cl、Cu(NH3)4Cl2等。各化学药品理化性质见表2.2-2。依据《危险化学品名录》（2016年8月1号开始实施），项目使用的危险化学品为硫酸、盐酸、NaOH 、硫酸镍、氰化金钾等。各危险化学品的用量及存储情况见表3.2-1，各物质的理化性质、毒性及危险性物质毒性消除的措施等分述如下：

表3.2-1   危险化学药品用量及存储情况

| 序号 | 名称 | 化学名称 | 使用量 | 储存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | H2SO4 | 16 | 化学品仓库 |
| 2 | 片碱 | NaOH | 2.16 | 化学品仓库 |
| 3 | 盐酸 | HCl | 0.6 | 化学品仓库 |
| 4 | 氰化金钾 | K[Au(CN)2] | 0.2 | 化学品仓库 |

表3.2-2  硫酸理化特性及危险特性表

| 标识 | 中文名：硫酸 |  |  | 危险货物编号： |  | 81007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名称：Sulfuric acid |  |  | UN编号： |  | 1830 |
|  | 分子式：H2SO4 | 分子量：98.08 |  | CAS号： |  | 7664-93-9 |
| 理化性质 | 外观与形状 | 无色透明油状液体，无臭 |  | 蒸汽压 |  | 0.13kPa(145.8℃) |
|  | 沸点(℃) | 330 |  | 相对密度(水=1) |  | 1.83 |
|  | 溶解性 | 与水混溶 |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害 | 侵入方式 | 吸入、食入、皮肤接触、眼睛接触 |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道的烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣服，用大量流动清水冲洗15分钟，就医； 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，呼吸困难给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸； 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危险 |  | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物 |  |  |  |  |
|  | 燃烧(分解)产物 | 氧化硫 |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 应急措施：人员迅速撤离泄漏污染区，并进行隔离。应急处理人员穿戴防护用品，不要直接接触泄漏物并切断泄漏源。防止进入下水道、排污沟等限制性空间。 小量泄漏：用沙土干石灰或苏打灰混合。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容、收集。 |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 储存于阴凉、通风良好的仓库。应与易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。轻装轻卸，防止包装损坏。分装和搬运作业要注意个人防护起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |  |

表3.2-3  氢氧化钠理化特性及危险特性表

| 标识 | 中文名：氢氧化钠；烧碱 |  |  |  | 危险货物编号： | 82001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名称：sodium hydroxide |  |  |  | UN编号： | 1824 |
|  | 分子式：NaOH | 分子量：40.01 |  |  | CAS号： | 1310-73-2 |
| 理化性质 | 外观与形状 | 白色不透明液体 |  |  | 沸点(℃) | 1390 |
|  | 熔点(℃) | 318.4 |  |  | 相对密度(水=1) | 2.12 |
|  | 溶解性 | 易溶于水，乙醇、甘油，不溶于丙酮 |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害 | 侵入方式 | 吸入、食入、皮肤接触、眼睛接触 |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 有强烈刺激和腐蚀性。烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克 |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣服，立即用水冲洗至少15分钟； 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，呼吸困难给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃烧 | 禁忌物 | 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水 |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 聚合危险 | 不聚合 |  |  |
|  | 避免接触条件： | 接触受潮空气 |  |  |  |  |
|  | 燃烧(分解)产物 | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 灭火剂：雾状水、砂土 |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 应急措施：关闭正常污水排放口和雨水排放口阀门，防止泄漏的碱液通过污水排放口排入到厂外，对厂外水体造成污染；隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服； 小量泄漏：采用酸液中和、沙土或其他惰性材料吸收； 大量泄漏：用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统，经无害处理后废弃或进行收集回收。 |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 储存于高燥清洁仓间内，注意雨水浸入，应与易燃、可燃物及酸类分开存放。分装和搬运工作要注意个人防护。 |  |  |  |  |  |

表3.2-4  盐酸理化特性及危险特性表

| 标识 | 中文名：盐酸 |  |  | 危险货物编号： |  | 81013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名称：Hydrochloric acid；Chlorohydric acid |  |  | UN编号： |  | 1789 |
|  | 分子式：HCl | 分子量：36.46 |  | CAS号： |  | 7647-01-0 |
| 理化性质 | 外观与形状 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味 |  |  |  |  |
|  | 沸点(℃) | 108.6 |  | 相对密度(水=1) |  | 1.26 |
|  | 溶解性 | 易溶于水，溶于乙醇、乙醚、碱液 |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害 | 侵入方式 | 吸入、食入、皮肤接触、眼睛接触 |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品对眼和呼吸道粘膜有强烈刺激作用，急性中毒时出现头痛、头昏、恶心、眼痛、咳嗽、痰中带血、声音嘶哑、呼吸困难、胸闷、胸痛等；重者发生肺炎、肺水肿、肺不张。眼角膜可见溃疡或浑浊。皮肤直接接触，可出现栗粒样红色小丘疹而呈潮红痛热。长期较高浓度接触时，可引起慢性支气管炎、胃肠功能障碍及牙齿酸腐蚀症。 |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2—4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。 食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危险 |  | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物 |  |  |  |  |
|  | 燃烧(分解)产物 | 氯化氢 |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 能与活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 应急措施：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水，更不要让水进入包装容器内。 小量泄漏：用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。 大量泄漏：利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 应储存于阴凉、通风仓间内，仓温不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。应与易燃或可燃物、金属粉末等分开存放。不可混储混运。运时要注意品名。注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻放，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。储运车辆需持危险化学品运输许可证，驾驶员、押运员需持化学品运输、押运许可证上岗。 |  |  |  |  |  |

### 3.2.2重大危险源识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

本项目所使用的化学品均不属于重大危险源，故本项目无重大危险源。

### 3.2.3生产过程风险识别

根据同类型企业类比调查资料，本公司存在以下风险：

1、废气的事故性排放

公司出现废气事故排放主要有二种：一种是洗涤塔出现故障，另一种则是物料发生泄漏事故时对环境的影响。废气的事故性排放可能导致员工中毒，废气无组织排放，从而使得周围环境造成严重影响。

2、废水的非正常排放

废水的非正常排放主要有以下两种情况

(1) 废水处理设施在处理过程发生故障，废水未处理达标排入环境，导致水体的污染，更严重可能导致周围的地下水受到污染，从而危害人类健康。

(2) 设备清洗、药液更换时发生的废液排放。

在电镀槽更换药液、设备清洗等情况下，有较高浓度的废液排放。公司对高浓度的药液进行回收作为固废处置。低浓度的清洗水纳入废水处理系统处理后排放，不直接对外界环境产生影响。

3、在各类生产用的药品在贮存、生产、运输环节中可能存在泄漏、被盗用等风险，此类事故发生率概率很低，主要原因是人为操作失误、设施维护不到位、物品看管不严造成的。

4、在生产过程中，因电镀槽的破裂引起的电镀液、酸碱洗液等有毒物料的泄漏。由于本公司设有事故池，一旦发生泄漏，废液将被引入事故池中暂存并在事故后进行处理，对外环境影响较小。

### 3.2.4危险化学品仓库风险识别

公司专为危险化学品设置化学品仓库，仓库存在的环境风险主要是泄漏和火灾，而引起泄漏和火灾的原因主要有：

1、化学品包装破裂；

2、化学品搬运过程导致的泄漏；

3、水灾，导致化学品溶解于水中；

4、化学品泄漏遇上明火燃烧。

### 3.2.5废水处理站环境风险分析

公司的生活污水处理站位于生产车间西侧，主要是处理员工生活产生的生活污水及生产废水。污水处理站存在的环境风险有：

1、废水处理系统工作异常，排水不达标；

2、突然停电、设备故障、检修期间、突发暴雨等；

3、废水处理后产生的污泥存储不当，对周围环境产生危害。

### 3.2.6废气处理系统环境风险分析

公司的废气处理系统位于公司生产车间楼顶，主要处理公司的生产车间的生产有机废气。废气处理系统存在的环境风险有：

1、洗涤塔出现故障，废气不达标；

2、物料发生泄漏事故，废气无组织排放等。

### 3.2.7自然环境危险性识别

1、雷电：若防雷设施不齐全或设备、建筑物防雷接地措施不符合要求，在雷雨天有可能发生火灾爆炸事故。

2、洪水：损坏设备，物料外溢。

3、地震：损坏设备和厂房。

4、地基承载力：地基承载力如不足会引发地基下陷损坏设备。

5、周边事故：周边企业如发生爆炸、火灾会影响危险废物储池的安全，可能会发生储池、设备损坏危险物外溢。

### 3.2.8人为因素导致的突发环境事件危险性分析

人为因素可能存在的环境风险包括：

1、 废水不慎排放到厂区绿化带，污染地表环境；

2、 人为操作不当，导致罐体、管道破裂，化学品泄漏；

3、 员工不良工作习惯，导致污水处理系统紊乱，不达标排放；

4、 工作人员擅离职守，导致工序化学品液体泄漏，污染水体和大气环境；

5、 公司仪器维护人员，不合理维修导致废弃物品增多，增添了废物收集的风险；

6、 公司员工缺乏安全意识，不按照规范操作，导致生产设备破坏，造成化学品泄露，影响周边环境，危害周边人员人身安全；

7、 员工的检测制度未被贯彻，设备故障未及时发现，耽误应急最佳时机，造成环境污染事故；

8、运输车辆未达到规定的技术标准，不按规定路线、时段运行，而导致运输的环境污染事故，以致危险化学品泄露，危害周边环境。

### 3.2.9最大可能事故发生概率

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T-2004）的定义，最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。而重大事故是指导致有毒有害物泄漏的火灾和有害物泄漏事故，给公众带来严重危害，对环境造成严重污染。

根据有关资料对引发风险事故频率的统计介绍，主要风险事故概率见表3.2-5。

表3.2-5   主要风险事故概率

| 事故 | 发生点 | 事故原因/概率 |
| --- | --- | --- |
| 有毒物料泄漏 | 运输 | 槽车碰撞/50年1次 |
|  | 生产过程中 | 电镀槽开裂/50年1次 操作不当/20年1次 |
| 废水非正常排放 | 污水处理装置 | 污水处理装置失效/1年1次 |
| 废气非正常排放 | 废气处理装置 | 废气处理装置失效/1年1次 |
| 化学品仓库内化学品泄漏、被盗用 | 贮存、生产、运输环节中 | 人为操作失误、设施维护不到位、物品看管不严0.01～0.03次/年 |
| 火灾、爆炸 | 厂区 | 管理不善、人为原因/1年0.001次 |

结合电镀行业生产工艺特点，川汇车间危险化学品使用贮存量较少，但一旦有毒有害化学品泄泄漏可能引发中毒和环境污染事故。此外需关注废水、废气处理设施若不能正常运转出现事故排放，可能造成环境污染物未经处理达标的废水。因此，本次评价重点为：(1)废水处理站废水事故性排放引起的环境污染事故；(2)废气处理事故性排放引起的环境空气污染事故；(3)危险品仓库有毒有害液体（强酸、强碱等）泄漏可能引发的环境污染事故。

## 3.2现有环境风险防控与应急措施

### 3.2.1环境风险管理制度

对于重大或不可接受的风险（主要是化学品泄漏、火灾爆炸造成重大人员伤害等），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。

①公司制定了环境风险防控管理制度，环境风险防控的重点岗位的责任人或责任机构明确，定期巡检和维护责任制度已落实。

危险化学品分区储存，专人负责管理。危废临时仓储室主要贮存各类危险废物，各危险废物均储存在独立的容器内，禁止混装。各使用部门到仓库领取，由专门台账管理。

②各项环境风险防控措施按照要求严格执行。

### 3.2.2废水处理系统风险防范措施

1、管网及泵站维护措施

污水处理系统的稳定运行与管网及泵站的维护关系密切。建设单位十分重视管网及泵站的维护及管理，为防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力，项目污水处理站设有专人负责，平日加强对机械设备的维护，一旦发生事故，厂区立马停产并及时进行维修，避免因此而造成的污水溢流入附近水体。

2、选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备一备一用，易损部件留有备用件，在出现事故时能及时更换。

3、加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患，当出现事故时立即停止生产，减少污水产生，并及时解决问题。

4、为使在事故状态下污水处理系统能迅速恢复正常运行，项目设置容积为140m3的事故应急池（位于自建污水处理站内），用于储存污水处理站设备故障时事故性排放的废水。当污水处理系统发生事故时，厂区立马停产，无新的废水产生，将出水池中的不达标废水放入事故应急池中暂存，待污水处理系统检修完毕后，将不达标废水导流至原水池中逐次进行重新处理。

5、严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。

6、加强污水处理系统日常维护人员的基础理论知识和操作技能的培训。

7、突发暴雨时，根据天气预报，预先对各设备进行检查，确保完好，对厂区雨水管线进行疏通，确保畅通。

### 3.2.3废气处理系统风险防范措施

1、项目的废气处理系统按相关的标准要求设计、施工和管理。

2、防止污染物超标，常巡回检查处理系统并给予记录检查结果，有问题尽早发现，尽快处理避免污染物超标事故。

3、系统设备的维护、检修及管理应与生产设备同等重要，定期进行维护和检修，而不是等设备出现故障再进行修理，良好的维护可使环保设备经常处于较好的运行状态，可延长设备的使用寿命、减小故障概率，避免和减少污染事故发生。

4、建设单位制定完善的管理制度及相应的应急处理措施，保证废气处理系统发生故障时能及时作出反应及有效的应对。

### 3.2.4危险化学品泄漏风险防范措施

项目化学品原辅材料放置在相应的仓库内，在贮存和使用危险化学品的过程中，做到以下几点：

1、贮存仓库必须配备有专业知识的技术人员，库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。

2、原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。

3、装卸和使用危险化学品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。

4、化学危险物品撒落在地面、车板上时，应及时扫除，对易燃易爆物品应用松软物经水浸湿后扫除。使用危险化学品的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域。

5、危险化学品的使用、储存严格遵守《危险化学品安全管理条例》、《常用危险化学品储存通则》等相关法律、法规的规定。

### 3.2.5危险废弃物风险防范措施

1、公司建立危废管理制度，有专人负责进行管理，对危废储存种类、数量进行台账管理。

2、川汇电路板公司所产生的危险废物主要为污水处理系统产生的污泥、涂料包装物储存于专设仓库中，并对地面进行防腐防渗设计。

### 3.2.7火灾风险防范措施

1、消防器材的配备

川汇电路板厂按《建筑设计防火规范》要求于各个车间以及办公楼设置室内外消防栓共13个，其中室外消防栓7个，并配备灭火器一共200个。且本项目在厂区内还设有2m2的消防砂池。

2、消防水源

川汇电路板厂消防用水来源是市政供水。

3、消防废水的收集

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），本项目一次灭火的室外、室内消防用水量合共约25L/s，火灾延续时间按2h计算，即满足2h的消防用水量180m3。

为防止消防用水冲刷地面后形成的消防废水直接外排，对外界水环境造成不良影响，本项目设有消防废水池及事故应急池，消防废水容积为240m3大于180m3，能够满足储存消防废水的需求。

事故应急池可行性分析：

按照中国石化建标2006【43】号文件《水体污染防控紧急措施设计导则》的规定，事故应急水量应该包括：车间液体物料泄漏量、消防水量、清净下水量和雨水量。具体计算公式如下：

V=（V1-V2)max+V3+V4+V5

其中：

V1：收集系统范围内发生事故的一个罐组或一个装置的液体物料，储存相同的物料储罐按一个最大储罐计算，装置物料按照储存最大物料量的1套反应器或中间储罐计。项目生产区现有最大的反应池容积为V1=0m3。

V2：发生事故时可以转移到其它储存或处理设施的物料量。发生事故时，项目产生的事故废水可以进入到雨水沟渠、应急管道以及各车间废水收集池进行暂存，消防废水池容积约为240m3，则V2=240m3。

V3：发生事故时必须进入该收集系统的生产废水量。本项目设有污水处理站，当污水处理站发生故障时，污水处理站的污水需进入事故应急池暂存，则V3=116m3。

V4：发生事故时，可能进入该系统的雨水量。

V4=Qa/n*F

Qa:年平均降雨量，mm；

n：年平均降雨天数；

F：必须进入事故废水池的雨水汇水面积，m2

项目位于汕尾市海丰县公平镇海紫公路北面工业区，根据项目所在地气象资料可知：项目多年平均降雨量为2409mm；多年平均降雨日数为210天；项目占地面积12500m2，其中必须进入收集系统的面积约为6000m2，则V4=68.8m3。

V5：发生火灾等事故时的消防废水量。本项目设有消防废水池，消防废水池容积为240m3，故部分消防废水会进入消防废水池。

经计算，V5=180m3。

项目事故废水量

V总=（V1-V2)max+V3+V4+V5=(0-240)+100+68.8+180=108.8m3<140m3

从以上分析可知道，川汇电路板厂区总的事故应急池容量为：140m3> 108.8m3，因此完全满足应急状态下储存容量要求。

4、其他

（1）加强对可燃物的管理

① 原料、成品、半成品的堆放有一定的防火间距，不堵塞消防通道和消防设施。

② 厂区内严禁吸烟、用火，禁止燃放烟花、爆竹等。

（2）加强电源管理

① 电气设备的安装符合（电气设备安装规程）的要求，电动采取封闭型，导线穿管敷设，开关和配电箱等电气设备均设防护装置。

② 高压线应尽量远离厂区或沿厂区边缘布置。引入厂区的接户线应尽量缩短引入长度，防止高压线发生故障引起火灾。

③ 各种电气设备的金属外壳都有可靠的接地。

④ 按照国家规范要求，在厂房、仓库、锅炉烟囱设置可靠的防雷设施。

## 3.3应急措施

### 3.3.1废水处理系统环境风险现场处置

（1）废水处理系统工作异常

① 工程抢险组用泵把清水池中的污水抽至事故应急池进行储存，待污水处理系统检修完毕后，将不达标废水导流至废水处理系统中逐次进行重新处理。

② 由于企业生产废水排放量约为100m3/d，一旦排水不达标，会将废水暂存在事故应急池内。建设单位在建有一个事故应急池，一旦废水处理设施出现事故，废水会转移到事故应急池，待废水处理设施事故排除后，将事故应急池中的废水转移至废水处理站处理，处理达标后排放。

③ 应急监测组对进水水质、工艺运行参数、出水水质数据进行分析，根据化验数据对相关工艺流程进行及时调整；

④ 待废水水质处理达标后，将达标废水外排。

（2）突然停电、设备故障、检修期间

① 如遇停电、机器故障或者检修期间导致废水处理系统不能正常工作时， 工程抢险组首先关闭排水总阀门，停止废水外排；

② 利用调节池容量收集污水，收集不下时引入事故应急池中暂存，待动力恢复后继续处理，达标之后才能排放；

（3）突发暴雨

公司废水处理系统顶上加蓬，因此，对于本公司废水处理系统而言，暴雨不会导致废水处理系统中构筑物内废水的溢出。不需要考虑突发性暴雨风险事故。川汇（海丰）电路板有限公司进行了雨污分流，减少了污水处理站处理负荷。

### 3.3.2废气处理系统环境风险现场处置

（1）公司废气处理装置不能正常工作时，生产车间治安组必须下令停止生产，然后疏散车间人员。

（2）报告应急指挥中心，指挥中心接到报告后，马上指派工程抢修组对废气处理装置进行维修。

（3）设备维修好之后，必须要等待车间内废气污染物散去才能进行工作。

### 3.3.3化学品仓库泄漏现场处置

硫酸、HCl、NaOH 、氰化金钾专门储存于化学品仓库。强酸强碱等毒害性强，一旦发生泄漏将会严重影响周边环境，因此务必采取有效的应急措施进行处置。

(1) 硫酸、盐酸泄漏应急处置

1）疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。

2）合理通风，不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。

3）喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。

4）用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。

5）如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

6）硫酸虽不燃，但很多反应却会起火或爆炸，着火时立刻用干粉、泡沫灭火等方法。

(2) 固体危险化学品泄漏应急处置

储存的固体危险化学品为氢氧化钠等。由于是固体化学品，故泄漏时不会造成大面积的影响。发生泄漏后，工作人员穿戴防酸碱防护服，把泄漏出来的固体化学品用空桶收集待专门处理。

### 3.3.4火灾

基本程序：A判别火灾的类别；B组织人员采用适宜的灭火器具进行现场扑救；C切断电源；D隔离易燃物品；E组织火灾扑救：在生产过程中，初起火灾的发现和扑救，意义重大。生产操作人员（或现场人员）一旦发现火情，根据火势大小应果断采取措施；如果是小火，应使用就近配备的一定数量的灭火器材及时扑灭；如果火势不能扑灭，火势扩展速度快不能有效控制（或发生大火）时，应立即边向消防队（119）报警，边扑救，为专业消防队伍赶到现场扑救赢得时间。操作人员或现场人员应立即进行紧急停车处理。

1、生产车间、仓库火灾事故应急处置

① 火灾现场人员报火警，并向指挥部办公室通报救援。指挥部办公室接到通报后，立即下达“消防灭火组携带资源进行现场抢救、通信联络组救援报警”的指令。然后进行着火事故处理

② 通信联络组通知现场救护组，抢险抢修组，现场保卫组。

③ 消防灭火组到达火灾现场后，查明现场着火点和着火区段封闭情况，随即向指挥部办公室汇报。

④ 指挥部办公室根据消防灭火组的火情汇报和火灾事故状况，指挥消防灭火组和抢险抢修组进行火灾事故处理，防止火势大面积扩散。

⑤ 副总指挥到达现场，做好配合救灾增援单位的人员、救灾物品及工具的准备工作，等待上一级救援单位的到来。

⑥ 现场救护组检查着火区段人员撤离情况，消防灭火组实施隔氧措施控制火势发展和蔓延。

⑦ 现场保卫组负责现场警戒，现场救护组对伤者进行紧急处理，并送医院进行综合治疗。

⑧ 应急救援指挥领导小组成员到达现场，指挥救护。

⑨ 火情完全控制，现场扑救余火。

⑩ 救援结束，指挥部办公室查找事故原因、进行事故调查，条件允许情况下，车间正常组织生产，指挥部办公室监督隐患整改。

2、电器发生火灾：目击者应快速切断电源，并注意与失火点保持安全距离以防遭电击。可用干粉灭火器气体灭火器灭火；

3、警戒与管制：当事态较大并需要扩大警戒和管制范围时，应及时报告当地安监局等有关政府部门；

4、扩大应急：当火灾的严重程度以及发展趋势超出其应急救援能力时，应及时报请上一级应急机构启动应急预案。

### 3.3.5人员安全应急处置措施

（1）事故发生造成人员伤亡时，根据伤害和中毒的特点对受伤人员实施现场急救，初步救治人员和重伤人员送往上述医院救治。

（2）在专业人员到达事故发生点前，医疗救护组在保证营救者自身安全的情况下对受伤者展开营救。

（3）营救者穿戴好防护工作服和防化学品手套。

（4）医疗救护组迅速将受伤者脱离现场至空气新鲜处，吸氧，保持安静，卧床休息。对呼吸、心跳骤停者，立即进行心肺复苏。应避免采用口对口人工呼吸，以防止救助者发生中毒。

（5）专业救援队伍到达后，向其汇报受伤者情况，由专业救援队伍组织营救。

（6）周围社区居民的营救和急救由专业救援和医疗救护组负责。包括：可能受影响区域企业、单位、个人的疏散方式和路线、基本防护措施和医疗药品保障。

# 4突发环境事件及其后果分析

## 4.1突发环境事件情景分析

### 4.1.1国内外同行业突发环境事件

根据本项目及行业特点，认真查询了资料，列出与本行业有关环境事故的典型案例。有关事故统计资料详见表4-1：

表4.1-1  国内外同类型企业突发环境事件资料

| 序号 | 时间 | 地点 | 事故类型 | 事故后果及影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2004.1.29 | 杭州登云路346号的浙江蓝天环保高科技股份有限公司 | 化学品泄漏 | 一名员工当场被危险化学品灼伤，送医院急救，其他一些吸入有毒气体的员工也被送往就近的医院治疗。 |
| 2 | 2007.10.16 | 美国密歇根州梅尔文代尔区的一家瑞里电镀公司的金属加工厂 | 盐酸泄漏 | 当地3000名居民和两所学校学生被迫撤离。共泄漏2.273m3盐酸到工业区的隔离区。 |
| 3 | 2012.10.22 | 江南横坑工业区的环市电镀厂 | 废置旧仓库起火 | 事故后调查无人伤亡，直接经济损失约5000元。 |
| 4 | 2014.12 | 东莞市石碣镇五株电子科技厂电镀车间 | 火灾 | 高热对电镀车间东侧生产车间、西侧成品仓库10万多平方米的建筑及上层屋面的近50个割裂危化品储存罐造成威胁。 |

公司突发环境污染事件按严重程度分为“重大突发环境事故、较大突发环境事故、一般突发环境事故”共三个等级。可能发生事故的分析，见下表4-2。

表4.1-2   环境风险事故分析

| 事故 | 事件级别 | 危害及影响范围 |  | 环保处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂界内 | 厂界外 |  |
| 化学品泄漏 | 一般 | 水污染 |  | 事故吸附物（沙土）、污水收集后送入污水处理站处理 |
| 危险废物泄漏 | 一般 | 水污染 |  | 危险废物储存区设置泄漏液收集沟 |
| 废水处理设施事故排放 | 较大 |  | 水污染 | 将事故排放污水回收至应急事故池，待废水处理设施政策允许，重新处理 |
| 废水事故超标排 | 较大 | 水污染 |  | 将超标排放污水回收至综合调节池，重新处理 |
| 有毒气体泄漏 | 重大 | 空气污染 | 空气污染 | 向上风向或横风向撤离，切勿进入低洼区 |
| 火灾次生环境突发事件 | 重大 较大 | 水污染 空气污染 | 水污染 空气污染 | 灭火的消防用水如有化学品残留，需引入污水处理站处置达标后排放 |

## 4.2 突发环境事件情景源强分析

### 4.2.1 事故类型

公司在危险化学品的使用和储存过程中，主要使用的有第8.1类酸性腐蚀品及第8.2类碱性腐蚀品。公司潜在的危害是物料发生泄漏、火灾事故、废水事故排放、废气事故，环境风险物质包括硫酸、氢氧化钠、甲醛等。

### 4.2.2 事故的概率

由于风险事故发生的不可预见性、引发事故的因素较多、污染物排放的差异，对风险事故概率及事故危害的量化难度较大。

根据《环境风险评价实用技术和方法》（中国环境科学出版社，2000年）中国内外化学品泄漏事故概率分析，储桶及储存物质发生火灾爆炸等重大事故的概率为8.7×10-5次/（桶·年）。而从公司的相关类比调查和工程分析，公司的相关事故树如下图所示。

以泄漏事件为本事故树的顶事件（A），每年发生事故的概率为P（A）；控制系统失控（D1）、装卸过程泄漏（D2）、发生火灾爆炸后的泄漏（D3）、容器阀门管道破裂（D4）等事件为底事件，其发生事故的概率分别为P（D1）、P（D2）、P（D3）、P（D4）。

因此，相应的项事件A的事故发生概率为：

P（A）=P（D1）+P（D2）+P（D3）+P（D4）

根据《环境风险评价实用技术和方法》（中国环境科学出版社，2000年）中的数据类比调查，确定各事件的发生概率见表4.2-1。

表4.2-1 各事件发生的概率

| 事件 | 概率 | 事件 | 概率 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | P（D1）≈10×10-7 | D3 | P（D3）≈10×10-7 |
| D2 | P（D2）≈10×10-6 | D4 | P（D4）≈10×10-7 |

经计算，公司的危险化学品泄漏的事故风险概率为1.3×10-5，此概率低于上述的国内外化学品泄漏事故的风险概率8.7×10-5。因此厂区最大可信事故风险概率在可接受的范围内。

### 4.2.3 事故的源项

本次环境风险评价主要考虑化学品发生泄漏对周围人员、财产造成的伤害，以及由此发生的伴生事故及污染。

事故源项是对所识别选出的危险物质，在事故情况下的释放率和释放时间的设定。

1、硫酸泄漏速率

液体发生泄漏，目前国内企业事故反应时间一般在5到10分钟之间。本次风险评价确认液体发生事故性泄漏时，泄漏时间按10分钟考虑。

采用柏努利（Bernoulli）方程计算物料泄漏速度，具体如下：

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，此值常用0.6-0.64；取0.62；

ρ——泄漏液体密度，ρ=1836kg/m3

A——裂口面积，（裂口直径=1cm）；

P——容器内介质压力，常压储存即101325Pa；

P0——环境压力，101325Pa；

g ——重力加速度,9.8m/s2;

h ——裂口之上液位高度，1m。

经计算可知，烧碱泄漏速度为0.395kg/s，10min内泄漏总量为237kg。

2、盐酸泄漏速率

液体发生泄漏，目前国内企业事故反应时间一般在5到10分钟之间。本次风险评价确认液体发生事故性泄漏时，泄漏时间按10分钟考虑。

采用柏努利（Bernoulli）方程计算物料泄漏速度，具体如下：

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，此值常用0.6-0.64；取0.62；

ρ——泄漏液体密度，ρ=1180kg/m3

A——裂口面积，（裂口直径=1cm）；

P——容器内介质压力，常压储存即101325Pa；

P0——环境压力，101325Pa；

g ——重力加速度,9.8m/s2;

h ——裂口之上液位高度，1m。

经计算可知，盐酸泄漏速度为0.254kg/s，10min内泄漏总量为152.4kg。

## 4.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

### 4.3.1 释放环境风险物质的扩散途径

①化学品发生泄露时，当化学品未溢出车间时，即可转移至应急池处理。当化学品溢出车间时，为溢出厂区时，将渗透进入土壤，改变土壤的性质，泄漏出来后对人及物件均有较大的危害作用。当化学品溢出厂外时，化学品渗透进入土壤、改变土壤的性质，另有部分扩散进入附近的水体，对水体的水质产生一定影响；

②易燃化学品泄漏时，未来得及处理或在处理过程中产生火种或遇外来火种，容易发生火灾，对附近的环境和人群都将造成伤害。

### 4.3.2 环境风险防控与应急措施

1、人员现场救护

按照本厂危险化学品可能导致的伤害，受伤人员分3类：化学性烧伤、高温物理性烧伤、气体中毒和窒息。一旦出现人员受伤，本厂只对他们做及时的包扎等简单扼要的处理，随后，依据受伤人员数量，受伤人员的严重程度，以及轻重缓急的原则，由医院的救护车辆载送，并负责中途救护。

（1）依据检查结果对患者进行分类现场紧急抢救方案

必须现场急救的伤病员所采取的医疗救治措施：现场急救处理一般采取共性处理，对特殊伤病员给予相应的个体化处理。在救治中要遵循“先救命，后治病，先重后轻、先急后缓”的原则，把有限的医疗资源用到最紧急、最需要的地方。如对心跳呼吸停止的病员要迅速给予心肺复苏，创伤大出血引起休克的病人要立即止血抗休克等。对于已死亡以及救治无望的病员不宜耗费过多的人力、物力资源，以便能让更多、更需要救治，而且救治有望的病伤员得到尽快地救护。

（2）接触者医学观察方案

对在事故中所有接触者，医疗救护组成员要进行跟踪观察一星期，并把信息及时反馈给医院救治机构。当发现异常情况时及时送往医院进行治疗。

（3）患者转运及转运中的救治方案

救治后的病伤员分别向院内或院外转送。对于不同类型的伤病员可以利用不同的交通工具给予转运，如轻伤病员可以用一般的车辆，较重的需要救护车辆，严重的需要用急救型救护车送。对于需要进一步抢救的病员，病人的转送，不应该是普通的运输，而应在医学监护的安全转送即医疗救护运输。转运途中的医学监护是现场急救的一种延续，是现场急救与院内急救连接的“链”。在转运中应积极配合医院救援人员对伤员的救治。

（4）患者治疗方案

患者治疗方案由医院救护机构确定，事故应急救援指挥小组应完全服从。积极配合医院救护机构对患者的治疗。

（5）入院前和医院救治机构确定及处置方案

公司和医院签定有关救护方面的协议，在公司发生火灾、中毒、事故时，事故的等级为企业和社会应急时由销售部经理向医院求救内容包括、时间、地点、事故类型、事故单位、主要毒物、人员伤亡情况等。医院救治机构的医疗队到达事故现场应立刻设置现场急救医疗点。现场急救医疗点设置应考虑如下几点：

1） 应选上风向的非污染区域，但不要远离事故现场，以便于就近抢救伤员；

2） 尽可能靠近事故现场指挥部，以便于保持联系；

3） 应接近路口的交通便利区，以利于伤病员转运车辆的通行和急救医疗点的应急转移；

4） 急救医疗点可设在室外或室内，面积尽量要大，便于对众多人员的同时救护，同时尽可能保证有水和电的来源；

5） 急救医疗点要设置醒目的标志，以便于救援人员和伤员的识别。最好是悬挂轻质面料的红十字白旗，可方便急救人员随时掌握现场风向的变化。

伤员经过救援人员的初检、复检、分类后，需送医院的应立即送往医院接受治疗。

2、人员疏散措施

（1）事故现场人员的疏散

人员自行撤离到上风口处，由值班人员负责清点本厂工作人员和现场救助人员人数，并应组织相关人员有秩序地疏散，疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据事故的影响估计指明集合地点。人员在安全地点集合后，值班人员清点人数后，向指挥部报告人员情况。发现缺员，应报告所缺员工的姓名和事故前所处位置等。

（2）非事故现场人员紧急疏散

事故报警后，本厂应急指挥部发出撤离命令，接命令后，现场保卫组成员组织疏散，人员接通知后，自行撤离到安全区域。疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据事故的影响估计指明集合地点。人员在安全地点集合后，负责人清点人数后，向现场指挥报告人员情况。发现缺员，应报告所缺人员的姓名和事故前所处位置等。

（3）周边企业、单位、居民紧急疏散

当事故危及周边单位、居住区，由现场指挥向政府以及周边单位、居住区发送事故报警信息。事态严重紧急时，现场指挥直接联系政府发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须发布事态的缓急程度，提出撤离的具体方法和方式。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。

3、危险区的隔离

危险区的设定：

当发生火灾、泄漏事故时，以事故中心20m范围内属危险区域。

事故现场隔离划定方式、方法：

以火灾或泄露地点为中心，半径10m内划定为一级隔离区，半径10-20m划定为二级隔离区，设立警示标志，防止无关人员进入事故现场。

事故现场隔离方法：

按照现场指挥划定的危险区域，重危区的边界使用红色警戒标志，中危区的边界使用橙色警戒标志，轻危区的边界使用黄色警戒标志，并合理的设置出入口，严格控制各区域进出人员、车辆和物资。

事故现场周边区域的道路的隔离或交通疏导。

4、次生危害防范：

为了防止处理事故或救援过程中发生不必要的伤亡与次生灾害，现场人员应注意以下几点：

（1）事故发生时在现场抢修抢险过程中，现场人员必须佩戴个人防护用品，做好防护准备，避免发生中毒；

（2）应急处理中，避免动作过于猛烈，碰撞到其他化学物品，导致事故进一步扩大；

（3）深入事故中心作业人员必须先确定泄漏物质性质和毒物接触形式，防止事故处理过程中发生中毒、伤亡事故；

（4）当无法控制泄漏物，不能堵塞泄漏源，要及时安全可靠的处理泄漏物，严密监视，以防引起火灾或爆炸等更大的危险事故。

# 5现有环境风险防控和应急措施差距分析

## 5.1环境风险管理制度

对于重大的风险（主要是化学品泄漏、废水事故排放、废气事故排放、火灾爆炸造成重大人员伤害等），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。

①公司制定了环境风险防控管理制度，环境风险防控的重点岗位的责任人或责任机构明确，定期巡检和维护责任制度已落实。

危险化学品分区储存，专人负责管理。危废临时仓储室主要贮存各类危险废物，各危险废物均储存在独立的容器内，禁止混装。各使用部门到化学品仓库领取，由专门台账管理。

②各项环境风险防控措施按照要求严格执行。

## 5.2 环境风险防控工程措施

（1）所有电气设备，都已做防潮处理，保持良好绝缘，开关、闸刀、保险器应装在安全位置；

（2）危险物品的储存要严格执行危险物品的配装规定，专库存放，储存在规范的库房内。每种危险物品都应有明显的名称及标识，按类分别存放。在仓库的主要位置设置警示标志，配置防泄漏物资。保管人员应配备必要的防护用品、器具。每天对储存仓库检查，检查内容：堆垛牢固，有无泄漏，有无异常，有无刺激性气味，包装有无破碎。检查消防设备是否完好。每次检查应做好记录。仓库严禁吸烟，违规罚款。保持储存场所清洁，散落的物品要及时按规定方法处理。危险化学品仓库应急物资齐全，包括应急沙、碎布；

（3）环保主管应对排水设施进行定期点检，保证其能正常使用；

（4）定期分岗位进行教育培训，组织应急演练。

上述检查应做好详细记录。环保部负责落实隐患整治及救援物资专项资金。

## 5.3 环境应急能力

①企业按标准要求配备必要的环境应急救援物资和装备；

②企业已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍。

厂区应急设备和物资设置专人负责，本公司的应急物资应该包括有灭火器、消火栓、防毒面具、报警器、防毒服等。正常情况下按照规定例行检查，保证各种物资的充足与完备。

# 6完善环境风险和应急措施的实施计划

根据厂区现有环境风险评价结果分析可知，公司须从以下方面对公司现有突发环境污染事件应急预案进行补充完善并落实。

长期（6个月以上）：

①定期开展安全生产动员大会和定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等；

②对各单元危险源进行动态管理，建立自我完善相应的安全管理机制，发现问题及时整改，以保持和提高安全管理水平，确保项目运营期的安全生产。一旦事故发生，及时起动应急预案，可使事故的危害降到最低。

中期（3-6个月）

①加强生产车间及厂区出入口管理：根据公司厂区平面实际布局，建议在厂区增设对外应急撤离安全通道，一旦发生化学品重大泄漏事故，便于厂区人员紧急撤离；

②在整个厂房和仓库总出入口设置漫坡，危险化学品仓库按化学性质分区储存，设置雨水阀门。

短期（3个月以内）

①建设危险废物库，编制应急预案。

# 7企业突发环境事件风险等级

## 7.1风险等级划分流程

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》，通过定量分析企业生产、加工、使用、存储的所有环境风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感性（E），按照矩阵法对企业突发环境事件风险,等级进行划分，具体划分流程见图7.1-1。环境风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。

图7.1-1  企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

## 7.2环境风险物质数量与临界量比值（Q）

1、当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

2、当企业存在多种环境风险物质时，则按式（1）计算物质数量与其临界量比值（Q）：

（1）

式中：q1，q2，...，qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种环境风险物质的临界量，t。

当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q表示。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100；分别以Q1、Q2和Q3表示。

根据已经确定的危险物质的危险、有害因素，对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）评价等级判定依据。当单元内存在的危险物质为单一品种，且物质的数量等于或超过相应的临界量时，则该单元定为重大危险源。日常情况生产、储存所危险物质重大危险源辨识见表7.2-1。

表7.2-1   危险物质在生产区和贮存区的临界量和实际量

| 序号 | 物质名称 | 危险化学品数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可能储放量q（吨） | 临界量（吨）Q | q/Q |
| 1 | 硫酸 | 1.5 | 100 | 0.015 |
| 2 | 片碱 | 1.5 | 20 | 0.075 |
| 3 | 甲醛 | 1 | 20 | 0.05 |
| q/Q的总和 |  | ∑q/Q=0.14＜1 |  |  |

由上表可知企业的Q值小于1，即本项目为一般环境风险等级。

## 7.3生产工艺与环境风险控制水平（M）

采用评分法对企业生产工艺、安全生产控制、环境风险防控措施、环评及批复落实情况、废水排放去向等指标进行评估汇总，确定企业生产工艺与环境风险控制水平。评估指标及分值分别见表7.3-1与表7.3-2。

表7.3-1  企业生产工艺与环境风险控制水平评估指标

| 评估指标 |  | 分值 | 企业得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺 |  | 20分 | 0分 |
| 安全生产控制（8分） | 消防验收 | 2分 | 0分 |
|  | 危险化学品安全评价 | 2分 | 0分 |
|  | 安全生产许可 | 2分 | 0分 |
|  | 危险化学品重大危险源备案 | 2分 | 0分 |
| 水环境风险防控措施 （40分） | 截流措施 | 8分 | 0分 |
|  | 事故排水收集措施 | 8分 | 0分 |
|  | 清净下水系统防控措施 | 8分 | 0分 |
|  | 雨水系统防控措施 | 8分 | 0分 |
|  | 生产废水系统防控措施 | 8分 | 0分 |
| 大气环境风险防控措施 （12分） | 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 8分 | 8分 |
|  | 生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统 | 4分 | 4分 |
| 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 |  | 10分 | 0分 |
| 废水排放去向 |  | 10分 | 7分 |
| 合计 |  |  | 19分 |

注：具体得分情况及说明见7.3-3至7.3-6。

表7.3-2  企业生产工艺与环境风险控制水平

| 工艺过程与环境风险控制水平值（M） | 工艺过程与环境风险控制水平 |
| --- | --- |
| M≤25 | M1类水平 |
| 25＜M≤45 | M2类水平 |
| 45＜M≤60 | M3类水平 |
| M＞60 | M4类水平 |

从表7.3-1与表7.3-2的划分依据，企业的M=19≤25，广东凯利来衬布实业有限公司的工艺过程与环境风险控制水平为M1类水平。具体分析见7.3.1。

### 7.3.1生产工艺

列表说明企业生产工艺及其特征：生产工艺名称，反应条件（包括高温、高压、易燃、易爆），是否属于《重点监管危险化工工艺目录》或国家规定有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备等。

按照表7-3评估企业生产工艺情况。具有多套工艺单元的企业，对每套生产工艺分别评分并求和。企业生产工艺最高分值为20分，超过20分则按最高分计。表7.3-4中的化工工艺名录将根据突发环境事件的发生状况和有关规定适时调整。

表7.3-3  企业生产工艺评估结果

| 评估依据 | 分值 | 企业实际情况 | 企业得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 无 | 0 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程 | 5/每套 | 无 | 0 |
| 具有国家规定期限淘汰的工艺名录和设备 | 5/每套 | 无 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 不涉及 | 0 |
| 总计 |  |  | 0 |

注1：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB20576至GB20602《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》所确定的化学物质；

注2：指根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录》（最新年本）中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。

得分说明：企业生产工艺不涉及以上工艺与设备，此项得分为0。

### 7.3.2安全生产管理

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》，并结合企业的实际情况，企业安全生产控制评估结果详见表7.3-4。

表7.3-4  企业安全生产控制评估结果

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 企业得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防验收 | 消防验收意见为合格，且最近一次消防检查合格 | 0 | 0 |
|  | 消防验收意见为不合格，或最近一次消防检查不合格 | 2 |  |
| 安全生产许可 | 非危险化学品生产企业，或危险化学品生产企业取得安全生产许可 | 0 | 0 |
|  | 危险化学品生产企业未取得安全生产许可 | 2 |  |
| 危险化学品安全评价 | 开展危险化学品安全评价；通过安全设施竣工验收，或无要求 | 0 | 0 |
|  | 未开展危险化学品安全评价，或未通过安全设施竣工验收 | 2 |  |
| 危险化学品重大危险源备案 | 无重大危险源，或所有危险化学品重大危险源均已备案 | 0 | 0 |
|  | 有危险化学品重大危险源未备案 | 2 |  |

得分说明：公司非危险化学品生产企业，项目不涉及重大危险化学品，此项得分为0。

### 7.3.3环境风险防控及应急措施

从生产装置、储运系统、公用工程系统、辅助生产设施及环境保护设施等方面，列表说明每个涉及环境风险物质环境风险单元及其环境风险防控措施的实施和日常管理情况。

对照表7.3-5，列出每个风险单元所采取的水、大气、固体废物等环境风险防控措施，包括：截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨排水系统防控措施、生产废水系统防控措施；毒性气体泄漏紧急处置装置和生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统；固体废物的处理处置情况等。

按照表7.3-5评估企业环境风险防控与应急措施情况。若企业具有一套收集措施，兼具或部分兼具收集泄漏物、受污染的清净下水、雨水、消防水功能，应按表7.3-5对照相应功能要求分别评分。

表7.3-5  企业环境风险防控与应急措施评估结果

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 企业得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | 1.各个环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范； 2. 装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放 3. 前述措施日常管理及维护良好，设专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 0 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |
| 事故排水收集措施 | 1. 按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量； 2. 事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量； 3. 设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。 | 0 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的。 | 8 |  |
| 清净下水系统防控措施 | 1. 不涉及清净下水；或 2. 厂区内清净下水均进入废水处理系统；或 3. 清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。 | 0 | 0 |
|  | 涉及清净下水，有任意一个环境风险单元的清净下水系统防控措施但不符合上述2)要求的。 | 8 |  |
| 雨水系统防控措施 | 厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； ③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 0 | 0 |
|  | 不符合上述要求的。 | 8 |  |
| 生产废水系统防控措施 | 1）无生产废水产生或外排；或 2）有废水产生或外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统；且 ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理；且 ③如企业受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 0 | 0 |
|  | 涉及废水产生或外排，但不符合上述2）中任意一条要求的。 | 8 |  |
| 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 1. 不涉及有毒有害气体的；或 2. 根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）的泄漏紧急处置措施。 | 0 | 8 |
|  | 不具备有毒有害气体泄漏紧急处置装置的。 | 8 |  |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | 1. 不涉及有毒有害气体的；或 2. 根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）设置生产区域或厂界泄漏监控预警措施。 | 0 | 4 |
|  | 不具备生产区域或厂界有毒有害气体泄漏监控预警措施的。 | 4 |  |
| 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 按环评及批复文件的要求落实的其他建设环境风险防控设施的。 | 0 | 0 |
|  | 未落实环评及批复文件中其他环境风险防控设施要求的。 | 10 |  |

得分说明：项目以上措施均已具备，故此项得分为12。

### 7.3.4雨排水、清净下水、生产废水排放去向

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》，列表说明企业雨排水、清净下水、经处理后的生产废水排放去向、受纳水体名称、受纳水体汇入河流及所属水系，受纳水体的年平均流速流量和最大流速流量等。按照表7.3-6评估各类水的排放去向。

表7.3-6  企业雨排水、清净下水、生产废水排放去向评估结果

| 评估依据 | 分值 | 企业得分 |
| --- | --- | --- |
| 不产生废水或废水处理后100%回用 | 0 | 7 |
| 进入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂（如工业园区的废水处理厂） | 7 |  |
| 进入其它单位 |  |  |
| 其他（包括回喷、回灌、回用等） |  |  |
| 直接进入海域或江河、湖、库等水环境 | 10 |  |
| 进入城市下水道再入江河湖库或进入城市下水道再入沿海海域 |  |  |
| 直接进入污灌农田或进入地渗或蒸发地 |  |  |

得分说明：公司生产过程废水主要包括工业废水、生活污水等。公司产生的废水全部经处理达标后，再纳入海丰县城污水处理厂处理，此项得分7。

### 7.3.5结论

根据计算，川汇（海丰）电路板有限公司工艺与环境风险控制水平值M=19≤25，工艺过程与环境风险控制水平为M1类水平。

## 7.4环境风险受体（E）评估

环境风险受体分为大气环境风险受体、水环境风险受体和土壤环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等；土壤环境风险受体主要包括基本农田保护区、居住商用地；水环境风险受体主要包括饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，以及按最大流速计，水体24小时流经范围内涉及国界、省界、市界等情况。如果企业周边存在多种类型环境风险受体，则按照重要性和敏感度高的类型计。

根据环境风险受体的重要性和敏感程度，由高到低将企业周边的环境风险受体分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示，详见表7.4-1。

表7.4-1  企业周边环境风险受体情况划分

| 类别 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | ●企业下游10公里范围内有如下一类或多类环境风险受体：县级及以上城镇饮用水水源（地表水或地下水）保护区；自来水厂取水口；水源涵养区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；风景名胜区；特殊生态系统；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；或 ●以企业雨水排口（含泄洪渠）、清净下水排口、废水总排口算起，排水进入受纳河流最大流速时，24小时流经范围内涉跨国界或省界的；或 ●企业周边现状不满足环评批复的卫生防护距离或大气环境防护距离等要求的；或 ●企业周边半径5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或企业周边半径500米范围内人口总数大于1000人，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域； |
| 类型2（E2） | ●企业下游10公里范围内有如下一类或多类环境风险受体：县级以下饮用水水源（地表水或地下水）保护区；水产养殖区；天然渔场；耕地、基本农田保护区；富营养化水域；基本草原；森林公园；地质公园；天然林；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域；或 ●企业周边半径5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人，或企业周边半径500米范围内人口总数大于500人，小于1000人； |
| 类型3（E3） | ●企业下游10公里范围无上述类型1和类型2包括的环境风险受体；或 ●企业周边半径5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，或企业周边半径500米范围内人口总数小于500人。 |

根据章节“2.2企业周边环境风险受体情况”，企业厂界500m范围内大气环境人口总数约为750人，即为E2。

## 7.5企业突发环境事件风险等级划分

### 7.5.1分级矩阵

根据企业周边环境风险受体的3种类型，按照化学物质数量与临界量比值（Q）、生产工艺过程与环境风险控制水平（M）矩阵，确定企业环境风险等级。

经过上述分析，企业周边环境风险受体属于类型2（E2），工艺过程与环境风险控制水平为M1类水平，企业化学物质数量与临界量比值为Q1。

### 7.5.2级别表征

企业环境风险等级可表示为“级别（Q值代码+工艺过程与环境风险控制水平代码+环境风险受体类型代码）”。

根据《企业突发事件环境风险评估指南》（试行），企业周边环境风险受体属于类型1时，按表7.5-1确定环境风险等级。

表7.5-1  类型2（E2）——企业环境风险分级表

| 化学物质数量与临界量比（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 1≤Q＜10 | 一般环境风险 | 较大环境风险 | 较大环境风险 | 重大环境风险 |
| 10≤Q＜100 | 较大环境风险 | 较大环境风险 | 重大环境风险 | 重大环境风险 |
| 100≤Q | 较大环境风险 | 重大环境风险 | 重大环境风险 | 重大环境风险 |

由表7.5-1可知，Q值范围为1≤Q<10，环境风险受体为类型2（E2），工艺过程与环境风险控制水平为M1。因此，本公司的突发环境事件环境风险等级可为“一般环境风险（Q1M1E2）”。