.

中粮生化能源（肇东）有限公司

自行监测方案

委托单位：

监 测 类 别：现状监测

监 测 类 别: 水污染排放监测、大气污染排放监测、厂界噪声排放监测、恶臭气体排放监测

中粮生化能源(肇东)有限公司

二0一八年一月

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2018年度自行监测方案，并严格执行。

一、企业简介

1、基本信息

中粮生化能源（肇东）有限公司的前身是黑龙江华润酒精有限公司，是华润集团在内地投资最早的玉米深加工企业，05年末归属中粮集团旗下。法人代表岳国君。公司以玉米为主要原料，通过生物工程技术加工生产燃料酒精、食用酒精、DDGS高蛋白饲料、玉米油、食用级液体二氧化碳等产品，是亚洲最具有实力的酒精生产基地，被国家列为农业产业化龙头企业。

公司地处哈大齐工业走廊的玉米之乡――肇东市，肇东市位于黑龙江省西南部，松嫩平原中部，气候温和，雨量充沛，南距省会哈尔滨53公里，北距油城大庆80公里，是哈尔滨—大庆—齐齐哈尔黄金经济带上一个重要节点城市。滨州铁路、哈大高速公路纵穿南北，绥肇公路横贯东西，交通十分便利。

公司拥有总资产24亿元，厂区占地面积115万平方米，自备10条铁路专用线，2座装机容量1.5万千瓦时的自备电站，11条专业化生产线，年销售收入达25亿元。中粮生化能源（肇东）有限公司于2001年12月份通过ISO9000质量管理体系认证。

2、工艺流程：

中粮生化能源（肇东）有限公司是以玉米为主要原料，通过生物工程生产燃料酒精、食用酒精、DDGS高蛋白饲料、玉米油、食用级二氧化碳等产品，是亚洲最具实力的酒精生产基地，被国家列为农业产业化龙头企业。年产酒精40万吨(包括燃料酒精），年产饲料33万吨，年产玉米油2.9万吨，年产二氧化碳1.5万吨。

二、污染物排放自监测

（一）水污染物排放监测

1、监测因子

COD、NH3-N、SS、PH、BOD5、色度、总氮、总磷

2、监测点位

总排口布设1个监测点

3、监测频次

3.1手工监测

总排口1个点位的COD、NH3-N、生化需氧量、PH、SS、总磷、色度、总氮每月监测1次。

3.2自动监测

总排口1个点位的化学需氧量、氨氮全天连续监测，每2小时监测1次。

4、执行排放标准及其限值

发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011)。COD≤100mg/l；NH3-N≤10mg/l；SS≤50mg/l；PH：6～9、BOD5≤30mg/l；色度≤40；总氮≤20mg/l；总磷≤1mg/l。

5、监测方法及监测仪器

| 类别 | 监测项目 | 监测方法 | 监测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 | PH值 | 玻璃电极法GB/T 6920-86 | PHBJ-260型PH计 | 0.01 |
|  | 色度 | 水色度的测定GB/T 11903-89 | 50ml比色管 | 1倍 |
|  | 悬浮物 | 重量法GB/T 11901-89 | BS124S电子天平 | 4mg/l |
|  | 化学需氧量 | 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 | CTL-25型COD消解器723N型分光光度计 | 15mg/l |
|  | 生化需氧量 | 稀释与接种法HJ 505-2009 | SP-250A型生化培养箱、25ml滴定管 | 2mg/l |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 723N型分光光度计 | 0.025mg/l |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法GB/T11893-89 | 723N型分光光度计 | 0.01/ |

（二）大气污染物排放监测

1、监测点位

排放烟道平稳处，共2个点，分别为1#烟囱和2#烟囱

2、监测指标

烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及化合物及其它特征污染物

3、监测频次

3.1自动监测

厂区1＃和2＃烟囱，2个点位的二氧化硫、氮氧化物和烟尘全天连续监测，每小时监测1次。

3.2手工监测

厂区1＃和2＃烟囱，2个点位的二氧化硫、氮氧化物、烟尘、汞及化合物、林格曼黑度每月监测一次。

4、执行排放标准及其限值

火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)，烟尘≤30mg/m3；二氧化硫≤200mg/m3；氮氧化物≤200mg/m3；林格曼黑度1级；汞及化合物≤0.03mg/m3。

5、监测方法及监测仪器

| 类别 | 监测项目 | 监测方法 | 监测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 烟尘 | 颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996 | WJ-60B烟尘采样器BS124S电子天平 | 0.4mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 定电位电解法HJ/T 57-2000 | WJ-60B烟尘采样器 | 2.86mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版) | WJ-60B烟尘采样器 | 1.34mg/m3 |
|  | 汞及化合物 | 冷原子吸收分光光度法 | 分光光度计 | 0.03 mg/m3 |

（三）厂界噪声监测

1、监测点位

厂区大墙外1m，分东、南、西、北分别布设4个监测点。

2、监测频次

每季度监测2天，连续采样，4次/天(昼、夜各2次)。

3、执行排放标准及限值

《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）

4、监测方法和仪器

国家环境监测技术规范和方法。

（四）恶臭气体监测

1、监测点位

固定源上风向设2个点位，下风向4个点位，共计6个点位

2、监测指标

硫化氢、氨、二氧化硫和臭气浓度。

3、监测频次

每天监测3次，监测1天。

4、执行排放标准及其限值

硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级（现有）标准；二氧化硫招执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1无组织排放标准限值。硫化氢≤0.10mg/m3；氨≤2.0mg/m3；臭气浓度≤30mg/m3；二氧化硫≤0.50mg/m3（下风向监控点与上风向参照点浓度差值）。

5、监测方法及监测仪器

| 序号 | 项目 | 测定方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ482-2009 | T6新世纪24-1650-01-1360 |
| 2 | 氨 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | HJ534-2009 | 721可见分光光度计A1211071 |
| 3 | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》第四版增补版 | T6新世纪24-1650-01-1360 |
| 4 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | GB/T14675-93 |  |

（五）厂界粉尘

监测厂界六个点，监测因子颗粒物浓度，监测频次是每季度监测一次，非连续采样，至少3次/天。

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

四、监测点位示意图(附后)

五、监测结果公开时限

1、污染物排放监测手工监测数据于每次监测完成后的次日公布，自动监测数据实时公布监测结果。其中废水自动监测设备为每2小时均值，废气自动监测设备为每小时均值。

2、于2019年1月底前完成上年度自行监测年度报告。

方案编写：谭月春

审 核 人：冀学民

批 准 人：齐林

中粮生化能源(肇东)有限公司

二〇一八年一月十五日