报告编号：WJTR1809-16

检  测  报  告

| 项目名称： | 长春采油厂双阳地区土壤监测 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 中国石油天然气股份有限公司 |
|  | 吉林油田分公司长春采油厂 |
| 检测类别： | 委托检测 |
| 检测项目： | 土壤 |

吉林省昊远检测技术服务有限公司

2018年9月

声  明

1. 报告封面及检测数据处无检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效，无章无效；

2. 报告内容需齐全、清楚，涂改无效；

3. 报告无相关责任人签字无效；

4. 未经本公司书面同意不得复制或作为它用，违者必究；

5. 委托检测仅对当时工况及环境状况有效，由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价；

6. 委托方如对检测报告有异议，可于报告收到15个工作日内向本公司提出，本公司会及时予以答复，超过15个工作日视作无异议。

检测单位名称：吉林省昊远检测技术服务有限公司

检测单位地址：长春市南关区中海紫金苑E区9栋4单元6楼

邮政编码：130022

联系电话：0431-81102233

传    真：0431-81102233

一、检测基本情况

| 采样地点 | 吉林省长春市 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采 样 人 | 汤翰、邢磊 |  |  |
| 采样日期 | 2018年9月11日 | 检测日期 | 2018年9月12日至15日 |

二、检测方法与仪器

| 检测项目 | 检测方法及方法来源 | 仪器名称及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 《土壤pH的测定》NY/T 1377-2007 | pH计PHS-3E | / |
| 铅 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计 AA-6880 | 0.1mg/kg |
| 挥发酚 | 《城市污水处理厂污泥检验方法 (城市污泥 酚的测定 蒸馏后 4-氨基安替比林分光光度法) 》 CJ/T 221-2005 | 紫外可见分光光度计UV2000 | 0.002mg/kg |
| 有机质 | 《土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定》 NY/T 1121.6-2006 | 滴定仪D-10 | / |
| 有效磷 | 《土壤 有效磷的测定 碳酸氢钠浸提-钼锑抗分光光度法》HJ 704-2014 | 紫外可见分光光度计UV2000 | 0.5mg/kg |
| 石油类 | 《城市污水处理厂污泥检验方法 (城市污泥 矿物油的测定 红外分光光度法) 》CJ/T 221-2005 | 红外分光测油仪JLBG-126+ | / |
| 全氮 | 《土壤质量 全氮的测定 凯氏法》 HJ 717-2014 | 凯氏定氮仪K9840 | 48mg/kg |
| 总铬 | 《土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2009 | 原子吸收分光光度计AA6880 | 5mg/kg |

备注：“/”表示无规定

三、检测样品状态与标识

| 采样日期 | 检测点位 | 样品状态描述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颜色 | 质地 | 湿度 | 植物根系 |
| 9月11日 | S1油罐区裸露地面(0-20cm) | 褐色 | 壤土 | 潮 | 无 |
|  | S1油罐区裸露地面(20-40cm) | 褐色 | 壤土 | 潮 | 无 |
|  | S2水罐区裸露地面(0-20cm) | 褐色 | 壤土 | 潮 | 无 |
| 采样日期 | 检测点位 | 样品状态描述 |  |  |  |
|  |  | 颜色 | 质地 | 湿度 | 植物根系 |
| 9月11日 | S2水罐区裸露地面(20-40cm) | 褐色 | 壤土 | 潮 | 无 |
|  | S3卸油区裸露地面(0-20cm) | 褐色 | 砂石 | 潮 | 无 |
|  | S3卸油区裸露地面(20-40cm) | 褐色 | 壤土 | 潮 | 无 |
|  | S4污水处理站周围裸露地面(0-20cm) | 褐色 | 壤土 | 潮 | 无 |
|  | S4污水处理站周围裸露地面(20-40cm) | 褐色 | 砂石 | 潮 | 无 |
|  | S5油土暂存池周围裸露地面(0-20cm) | 褐色 | 砂石 | 潮 | 无 |
|  | S5油土暂存池周围裸露地面(20-40cm) | 褐色 | 壤土 | 潮 | 无 |
|  | S6外输管线上方1(0-20cm) | 褐色 | 壤土 | 潮 | 无 |
|  | S6外输管线上方1(20-40cm) | 褐色 | 砂土 | 潮 | 无 |
|  | S7外输管线上方2(0-20cm) | 褐色 | 砂土 | 潮 | 无 |
|  | S7外输管线上方2(20-40cm) | 灰色 | 壤土 | 潮 | 无 |
|  | S8星1-3-1井场土壤(0-20cm) | 灰色 | 壤土 | 潮 | 无 |
|  | S8星1-3-1井场土壤(20-40cm) | 褐色 | 砂土 | 潮 | 无 |
|  | S8-1距星1-3-1井场采油机10m处土壤(0-20cm) | 褐色 | 砂土 | 潮 | 无 |
|  | S8-1距星1-3-1井场采油机10m处土壤(20-40cm) | 褐色 | 壤土 | 潮 | 无 |
|  | S8-2距星1-3-1井场采油机20m处土壤(0-20cm) | 褐色 | 壤土 | 潮 | 无 |
|  | S8-2距星1-3-1井场采油机20m处土壤(20-40cm) | 褐色 | 壤土 | 潮 | 无 |
|  | S8-3距星1-3-1井场采油机30m处土壤(0-20cm) | 褐色 | 壤土 | 潮 | 无 |
|  | S8-3距星1-3-1井场采油机30m处土壤(20-40cm) | 褐色 | 壤土 | 潮 | 无 |
|  | S8-4距星1-3-1井场采油机50m处土壤(0-20cm) | 褐色 | 壤土 | 潮 | 无 |
|  | S8-4距星1-3-1井场采油机50m处土壤(20-40cm) | 褐色 | 壤土 | 潮 | 无 |
|  | S8-5距星1-3-1集输管线上部土壤(0-20cm) | 褐色 | 壤土 | 潮 | 无 |
|  | S8-5距星1-3-1集输管线上部土壤(20-40cm) | 褐色 | 砂土 | 潮 | 无 |
|  | S9星3-3井场土壤(0-20cm) | 褐色 | 砂土 | 潮 | 无 |
|  | S9星3-3井场土壤(20-40cm) | 黄色 | 砂土 | 潮 | 无 |
|  | S9-1距星3-3井场采油机10m处土壤(0-20cm) | 褐色 | 砂土 | 潮 | 无 |
|  | S9-1距星3-3井场采油机10m处土壤(20-40cm) | 褐色 | 砂土 | 潮 | 无 |
|  | S9-2距星3-3井场采油机20m处土壤(0-20cm) | 灰黑色 | 壤土 | 潮 | 无 |
|  | S9-2距星3-3井场采油机20m处土壤(20-40cm) | 灰黑色 | 壤土 | 潮 | 无 |
|  | S9-3距星3-3井场采油机30m处土壤(0-20cm) | 黑色 | 壤土 | 潮 | 无 |
|  | S9-3距星3-3井场采油机30m处土壤(20-40cm) | 黑色 | 壤土 | 潮 | 无 |
|  | S9-4距星3-3井场采油机50m处土壤(0-20cm) | 灰黑色 | 壤土 | 潮 | 无 |
| 采样日期 | 检测点位 | 样品状态描述 |  |  |  |
|  |  | 颜色 | 质地 | 湿度 | 植物根系 |
| 9月11日 | S9-4距星3-3井场采油机50m处土壤(20-40cm) | 灰黑色 | 壤土 | 潮 | 无 |
|  | S9-5距星3-3集输管线上部土壤(0-20cm) | 褐色 | 砂土 | 潮 | 无 |
|  | S9-5距星3-3集输管线上部土壤(20-40cm) | 褐色 | 砂土 | 潮 | 无 |
|  | S11计量间周围地面(0-20cm) | 黑色 | 砂石 | 潮 | 无 |
|  | S11计量间周围地面(20-40cm) | 黑色 | 砂土 | 潮 | 无 |
|  | S12星1-3-1井场废弃泥浆坑土壤(0-20cm) | 褐色 | 砂土 | 潮 | 无 |
|  | S12星1-3-1井场废弃泥浆坑土壤(20-40cm) | 褐色 | 壤土 | 潮 | 无 |
|  | S13星3-3井场废弃泥浆坑土壤(0-20cm) | 褐色 | 砂土 | 潮 | 无 |
|  | S13星3-3井场废弃泥浆坑土壤(20-40cm) | 黄色 | 砂土 | 潮 | 无 |

四、检测结果

| 编号 | 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | S1油罐区裸露地面(0-20cm) | 石油 | mg/kg | 89 |
|  |  | pH | 无量纲 | 7.7 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.17 |
| 2# | S1油罐区裸露地面(20-40cm) | 石油 | mg/kg | 14 |
|  |  | pH | 无量纲 | 8.0 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.64 |
| 3# | S2水罐区裸露地面(0-20cm) | 石油 | mg/kg | 19 |
|  |  | pH | 无量纲 | 8.2 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.09 |
| 4# | S2水罐区裸露地面(20-40cm) | 石油 | mg/kg | 34 |
|  |  | pH | 无量纲 | 7.8 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.10 |
| 5# | S3卸油区裸露地面(0-20cm) | 石油 | mg/kg | 13 |
|  |  | pH | 无量纲 | 8.1 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.10 |

| 编号 | 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6# | S3卸油区裸露地面(20-40cm) | 石油 | mg/kg | 未检出 |
|  |  | pH | 无量纲 | 8.1 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.10 |
| 7# | S4污水处理站周 围裸露地面(0-20cm) | 石油 | mg/kg | 4 |
|  |  | pH | 无量纲 | 8.2 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.05 |
| 8# | S4污水处理站周 围裸露地面(20-40cm) | 石油 | mg/kg | 3 |
|  |  | pH | 无量纲 | 8.0 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.05 |
| 9# | S5油土暂存池周 围裸露地面(0-20cm) | 石油 | mg/kg | 1616 |
|  |  | pH | 无量纲 | 7.8 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.26 |
| 10# | S5油土暂存池周 围裸露地面(20-40cm) | 石油 | mg/kg | 3059 |
|  |  | pH | 无量纲 | 7.7 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.46 |
| 11# | S6外输管线上方1(0-20cm) | pH | 无量纲 | 8.0 |
|  |  | 有机质 | g/kg | 5.48 |
|  |  | 有效磷 | mg/kg | 16.5 |
|  |  | 全氮 | mg/kg | 423 |
| 12# | S6外输管线上方1(20-40cm) | pH | 无量纲 | 8.0 |
|  |  | 有机质 | g/kg | 5.13 |
|  |  | 有效磷 | mg/kg | 18.0 |
|  |  | 全氮 | mg/kg | 383 |
| 13# | S7外输管线上方2(0-20cm) | pH | 无量纲 | 8.0 |
|  |  | 有机质 | g/kg | 9.70 |
|  |  | 有效磷 | mg/kg | 15.0 |
|  |  | 全氮 | mg/kg | 566 |

| 编号 | 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14# | S7外输管线上方2(20-40cm) | pH | 无量纲 | 8.31 |
|  |  | 有机质 | g/kg | 6.55 |
|  |  | 有效磷 | mg/kg | 11.0 |
|  |  | 全氮 | mg/kg | 650 |
| 15# | S8星1-3-1井场土壤(0-20cm) | 石油 | mg/kg | 263 |
|  |  | pH | 无量纲 | 7.4 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 1.32 |
| 16# | S8星1-3-1井场土壤(20-40cm) | 石油 | mg/kg | 123 |
|  |  | pH | 无量纲 | 7.8 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.21 |
| 17# | S8-1距星1-3-1井场采 油机10m处土壤(0-20cm) | 石油 | mg/kg | 33 |
|  |  | pH | 无量纲 | 7.9 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.14 |
| 18# | S8-1距星1-3-1井场采 油机10m处土壤(20-40cm) | 石油 | mg/kg | 20 |
|  |  | pH | 无量纲 | 7.6 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.12 |
| 19# | S8-2距星1-3-1井场采 油机20m处土壤(0-20cm) | 石油 | mg/kg | 198 |
|  |  | pH | 无量纲 | 8.5 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.33 |
| 20# | S8-2距星1-3-1井场采 油机20m处土壤(20-40cm) | 石油 | mg/kg | 45 |
|  |  | pH | 无量纲 | 8.2 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.20 |
| 21# | S8-3距星1-3-1井场采 油机30m处土壤(0-20cm) | 石油 | mg/kg | 1654 |
|  |  | pH | 无量纲 | 7.8 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.12 |
| 22# | S8-3距星1-3-1井场采 油机30m处土壤(20-40cm) | 石油 | mg/kg | 21 |
|  |  | pH | 无量纲 | 7.9 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.39 |

| 编号 | 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23# | S8-4距星1-3-1井场采 油机50m处土壤(0-20cm) | 石油 | mg/kg | 139 |
|  |  | pH | 无量纲 | 7.8 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.27 |
| 24# | S8-4距星1-3-1井场采 油机50m处土壤(20-40cm) | 石油 | mg/kg | 143 |
|  |  | pH | 无量纲 | 8.0 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.07 |
| 25# | S8-5距星1-3-1集输 管线上部土壤(0-20cm) | pH | 无量纲 | 8.0 |
|  |  | 有机质 | g/kg | 24.9 |
|  |  | 有效磷 | mg/kg | 14.0 |
| 26# | S8-5距星1-3-1集输 管线上部土壤(20-40cm) | pH | 无量纲 | 7.7 |
|  |  | 有机质 | g/kg | 48.7 |
|  |  | 有效磷 | mg/kg | 16.3 |
| 27# | S9星3-3井场土壤(0-20cm) | 全氮 | mg/kg | 1009 |
|  |  | 石油 | mg/kg | 1096 |
|  |  | pH | 无量纲 | 8.2 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.11 |
| 28# | S9星3-3井场土壤(20-40cm) | 石油 | mg/kg | 272 |
|  |  | pH | 无量纲 | 7.9 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.16 |
| 29# | S9-1距星3-3井场采 油机10m处土壤(0-20cm) | 石油 | mg/kg | 99 |
|  |  | pH | 无量纲 | 8.1 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.13 |
| 30# | S9-1距星3-3井场采 油机10m处土壤(20-40cm) | 石油 | mg/kg | 373 |
|  |  | pH | 无量纲 | 8.0 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.17 |
| 31# | S9-2距星3-3井场采 油机20m处土壤(0-20cm) | 石油 | mg/kg | 151 |
|  |  | pH | 无量纲 | 7.7 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.15 |

| 编号 | 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32# | S9-2距星3-3井场采 油机20m处土壤(20-40cm) | 石油 | mg/kg | 379 |
|  |  | pH | 无量纲 | 7.1 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.12 |
| 33# | S9-3距星3-3井场采 油机30m处土壤(0-20cm) | 石油 | mg/kg | 213 |
|  |  | pH | 无量纲 | 8.1 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.10 |
| 34# | S9-3距星3-3井场采 油机30m处土壤(20-40cm) | 石油 | mg/kg | 175 |
|  |  | pH | 无量纲 | 8.0 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.07 |
| 35# | S9-4距星3-3井场采 油机50m处土壤(0-20cm) | 石油 | mg/kg | 152 |
|  |  | pH | 无量纲 | 7.7 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.12 |
| 36# | S9-4距星3-3井场采 油机50m处土壤(20-40cm) | 石油 | mg/kg | 37 |
|  |  | pH | 无量纲 | 7.8 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.24 |
| 37# | S9-5距星3-3集输 管线上部土壤(0-20cm) | pH | 无量纲 | 7.9 |
|  |  | 有机质 | g/kg | 7.50 |
|  |  | 有效磷 | mg/kg | 11.2 |
|  |  | 全氮 | mg/kg | 674 |
| 38# | S9-5距星3-3集输 管线上部土壤(20-40cm) | pH | 无量纲 | 8.0 |
|  |  | 有机质 | g/kg | 11.6 |
|  |  | 有效磷 | mg/kg | 15.3 |
|  |  | 全氮 | mg/kg | 903 |
| 39# | S11计量间周围地面(0-20cm) | 石油 | mg/kg | 2334 |
|  |  | pH | 无量纲 | 7.9 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.19 |
| 40# | S11计量间周围地面(20-40cm) | 石油 | mg/kg | 3142 |
|  |  | pH | 无量纲 | 7.5 |
|  |  | 挥发酚 | mg/kg | 0.37 |

| 编号 | 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | S12星1-3-1井场废 弃泥浆坑土壤(0-20cm) | pH | 无量纲 | 7.9 |
|  |  | 石油 | mg/kg | 64 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 20.7 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 66.9 |
| 42 | S12星1-3-1井场废 弃泥浆坑土壤(20-40cm) | pH | 无量纲 | 7.6 |
|  |  | 石油 | mg/kg | 28 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 18.6 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 64.4 |
| 43 | S13星3-3井场废 弃泥浆坑土壤(0-20cm) | pH | 无量纲 | 8.1 |
|  |  | 石油 | mg/kg | 131 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 232 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 67.5 |
| 44 | S13星3-3井场废 弃泥浆坑土壤(20-40cm) | pH | 无量纲 | 8.0 |
|  |  | 石油 | mg/kg | 387 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 107 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 67.1 |

五、采样点示意图

以下空白

编制：                     审核：                     签发：

日期：   年   月   日      日期：   年   月   日      日期：   年   月   日

检测单位(检测章)